2023年邹城市石墙镇中心卫生室建设工程

补充说明

- 室外增加

- 望云三村新增120mm厚C25混凝土硬化路面，增加化粪池一座。

- 做法优化

- 取消图纸屋面聚苯板保温做法；

- 取消图纸屋面聚乙烯涂膜防水做法，保留一道SBS卷材；

- 取消图纸除卫生间外地面高分子涂料防水做法，150厚3:7灰土；

- 取消图纸外墙聚苯板保温做法；

- 取消图纸坡道防滑地砖做法；

- 取消图纸台阶花岗岩板做法；

- 取消图纸不锈钢踢脚板做法；

- 取消图纸散水、台阶3:7灰土垫层做法；

- 原图纸除卫生间外块料地面做法调整为2mmPVC塑胶地面（含自流平），并考虑100mm厚垫层；

10.原图纸内墙抹灰砂浆做法调整为9厚1：3水泥砂浆

11.本项目不计取垂直运输，由施工单位自行考虑

邹城市石墙镇人民政府