| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 361176.38 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 361176.38 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1314.39 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1314.39 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 28763.65 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 35212.90 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 426467.32 |  |  |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 西牛庄村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203004001 | 黏层、封层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：1kg/m2 |  | m2 | 2050 |  | 5.36 | 10988 |  |
| 2 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径：3cm 4.掺和料： 5.厚度：3cm |  | m2 | 2050 |  | 37.1 | 76055 |  |
| 3 | 040203006002 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径：2cm 4.掺和料： 5.厚度：2cm |  | m2 | 2050 |  | 25.46 | 52193 |  |
|  |  | 东郭村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203004001 | 黏层、封层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：1kg/m2 |  | m2 | 600 |  | 5.36 | 3216 |  |
| 5 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径：3cm 4.掺和料： 5.厚度：3cm |  | m2 | 600 |  | 36.91 | 22146 |  |
| 6 | 040203006002 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径：2cm 4.掺和料： 5.厚度：2cm |  | m2 | 600 |  | 25.49 | 15294 |  |
|  |  | 白庄村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040203004001 | 黏层、封层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：1kg/m2 |  | m2 | 2100 |  | 5.37 | 11277 |  |
| 8 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径：3cm 4.掺和料： 5.厚度：3cm |  | m2 | 2100 |  | 37.36 | 78456 |  |
| 9 | 040203006002 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径：2cm 4.掺和料： 5.厚度：2cm |  | m2 | 2100 |  | 25.79 | 54159 |  |
|  |  | 蒋屯村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 323784 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 323784 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位：原有旧路面 2.范围 |  | m2 | 230.35 |  | 1.47 | 338.61 |  |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料：油膏，缝宽6mm，缝深5cm |  | m2 | 230.35 |  | 79.81 | 18384.23 |  |
|  |  | 东双村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位：拆除后的旧路面基层 2.范围 |  | m2 | 214.42 |  | 1.47 | 315.2 |  |
| 13 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料：油膏，缝宽6mm，缝深5cm |  | m2 | 214.42 |  | 81.11 | 17391.61 |  |
| 14 | 04B001 | 拆除水泥花砖地面 |  | m2 | 214.42 |  | 3.59 | 769.77 |  |
| 15 | 04B002 | 垃圾外运 垃圾外运10km |  | m3 | 10.72 |  | 18 | 192.96 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 37392.38 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 361176.38 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 西牛庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203004001 | 黏层、封层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：1kg/m2 |  | m2 | － | 0.79 | 3.99 |  | 0.33 | 1.23 | 0.25 | 5.36 |
|  | 2-3-20 | 层铺法封层 上封层 石油沥青 |  | 100m2 | 0.01 | 0.79 | 3.99 |  | 0.31 |  |  |  |
|  | 2-3-77 | 液体沥青运输 沥青喷撒机运热沥青 ≤5km |  | 10t | 0.0001 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 2-3-78 | 液体沥青运输 沥青喷撒机运热沥青 每增1km |  | 10t | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径：3cm 4.掺和料： 5.厚度：3cm |  | m2 | － | 0.77 | 33.75 |  | 2.00 | 2.87 | 0.58 | 37.1 |
|  | 2-3-37 | 中粒式沥青混凝土路面 厚度4cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.66 | 0.31 |  | 1.79 |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.04 |  | 44.69 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-38 | 中粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | -0.01 | -0.16 | -0.08 |  | -0.45 |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | -0.01 |  | -11.17 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-75 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混 凝土 ≤1km |  | 10m3 | 0.003 | 0.27 |  |  | 0.39 |  |  |  |
|  | 2-3-76 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混 凝土 每增1km |  | 10m3 | 0.015 |  |  |  | 0.27 |  |  |  |
| 3 | 040203006002 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径：2cm 4.掺和料： 5.厚度：2cm |  | m2 | － | 0.72 | 22.50 |  | 1.72 | 2.54 | 0.52 | 25.46 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.23 |  | 2.14 |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 33.52 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-44 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | -0.01 | -0.27 | -0.08 |  | -0.72 |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | -0.01 |  | -11.17 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-75 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混 凝土 ≤1km |  | 10m3 | 0.002 | 0.18 |  |  | 0.26 |  |  |  |
|  | 2-3-76 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混 凝土 每增1km |  | 10m3 | 0.002 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |
|  |  | 东郭村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203004001 | 黏层、封层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：1kg/m2 |  | m2 | － | 0.79 | 3.99 |  | 0.33 | 1.23 | 0.25 | 5.36 |
|  | 2-3-20 | 层铺法封层 上封层 石油沥青 |  | 100m2 | 0.01 | 0.79 | 3.99 |  | 0.31 |  |  |  |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 2-3-77 | 液体沥青运输 沥青喷撒机运热沥青 ≤5km |  | 10t | 0.0001 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 2-3-78 | 液体沥青运输 沥青喷撒机运热沥青 每增1km |  | 10t | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径：3cm 4.掺和料： 5.厚度：3cm |  | m2 | － | 0.77 | 33.75 |  | 1.84 | 2.71 | 0.55 | 36.91 |
|  | 2-3-37 | 中粒式沥青混凝土路面 厚度4cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.66 | 0.31 |  | 1.79 |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.04 |  | 44.69 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-38 | 中粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | -0.01 | -0.16 | -0.08 |  | -0.45 |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | -0.01 |  | -11.17 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-75 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混 凝土 ≤1km |  | 10m3 | 0.003 | 0.27 |  |  | 0.39 |  |  |  |
|  | 2-3-76 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混 凝土 每增1km |  | 10m3 | 0.006 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |
| 6 | 040203006002 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径：2cm 4.掺和料： 5.厚度：2cm |  | m2 | － | 0.72 | 22.50 |  | 1.75 | 2.57 | 0.52 | 25.49 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.23 |  | 2.14 |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 33.52 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-44 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | -0.01 | -0.27 | -0.08 |  | -0.72 |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | -0.01 |  | -11.17 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-75 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混 凝土 ≤1km |  | 10m3 | 0.002 | 0.18 |  |  | 0.26 |  |  |  |
|  | 2-3-76 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混 凝土 每增1km |  | 10m3 | 0.004 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 白庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040203004001 | 黏层、封层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：1kg/m2 |  | m2 | － | 0.79 | 3.99 |  | 0.34 | 1.24 | 0.25 | 5.37 |
|  | 2-3-20 | 层铺法封层 上封层 石油沥青 |  | 100m2 | 0.01 | 0.79 | 3.99 |  | 0.31 |  |  |  |
|  | 2-3-77 | 液体沥青运输 沥青喷撒机运热沥青 ≤5km |  | 10t | 0.0001 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 2-3-78 | 液体沥青运输 沥青喷撒机运热沥青 每增1km |  | 10t | 0.001 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 8 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径：3cm 4.掺和料： 5.厚度：3cm |  | m2 | － | 0.77 | 33.75 |  | 2.21 | 3.08 | 0.63 | 37.36 |
|  | 2-3-37 | 中粒式沥青混凝土路面 厚度4cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.66 | 0.31 |  | 1.79 |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.04 |  | 44.69 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-38 | 中粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | -0.01 | -0.16 | -0.08 |  | -0.45 |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | -0.01 |  | -11.17 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-75 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混 凝土 ≤1km |  | 10m3 | 0.003 | 0.27 |  |  | 0.39 |  |  |  |
|  | 2-3-76 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混 凝土 每增1km |  | 10m3 | 0.027 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |
| 9 | 040203006002 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径：2cm 4.掺和料： 5.厚度：2cm |  | m2 | － | 0.72 | 22.50 |  | 2.00 | 2.82 | 0.57 | 25.79 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.23 |  | 2.14 |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 33.52 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-44 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | -0.01 | -0.27 | -0.08 |  | -0.72 |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | -0.01 |  | -11.17 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-75 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混 凝土 ≤1km |  | 10m3 | 0.002 | 0.18 |  |  | 0.26 |  |  |  |
|  | 2-3-76 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混 凝土 每增1km |  | 10m3 | 0.018 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |
|  |  | 蒋屯村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位：原有旧路面 2.范围 |  | m2 | － | 0.14 |  |  | 1.08 | 1.24 | 0.25 | 1.47 |
|  | 2-2-1 | 路床机械碾压检验 |  | 100m2 | 0.01 | 0.14 |  |  | 1.08 |  |  |  |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料：油膏，缝宽6mm，缝深 5cm |  | m2 | － | 11.84 | 65.23 |  | 0.04 | 13.50 | 2.70 | 79.81 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.83 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 预拌混凝土路面(C30) |  | m3 | 0.204 |  | 83.04 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.05 | -1.47 | -0.26 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc2_0002 | 预拌混凝土路面(C30) |  | m3 | -0.051 |  | -20.76 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-82 | 水泥混凝土养生 棉毡养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 1.52 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-89 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm |  | 100m | 0.002 | 0.27 | 0.59 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | 2-3-91 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深 5cm |  | 100m | 0.002 | 0.74 | 0.27 |  |  |  |  |  |
|  |  | 东双村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位：拆除后的旧路面基层 2.范围 |  | m2 | － | 0.14 |  |  | 1.08 | 1.24 | 0.25 | 1.47 |
|  | 2-2-1 | 路床机械碾压检验 |  | 100m2 | 0.01 | 0.14 |  |  | 1.08 |  |  |  |
| 13 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料：油膏，缝宽6mm，缝深 5cm |  | m2 | － | 12.45 | 65.76 |  | 0.06 | 14.20 | 2.84 | 81.11 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.83 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 预拌混凝土路面(C30) |  | m3 | 0.204 |  | 83.04 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.05 | -1.47 | -0.26 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 预拌混凝土路面(C30) |  | m3 | -0.051 |  | -20.76 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-82 | 水泥混凝土养生 棉毡养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 1.52 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-89 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm |  | 100m | 0.003 | 0.44 | 0.95 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 2-3-91 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深 5cm |  | 100m | 0.003 | 1.18 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 14 | 04B001 | 拆除水泥花砖地面 |  | m2 | － | 2.92 |  |  |  | 3.32 | 0.67 | 3.59 |
|  | 1-3-32 | 拆除人行道 普通黏土砖 平铺 |  | 100m2 | 0.01 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 04B002 | 垃圾外运 垃圾外运10km |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1314.39 |
| 合计 |  |  |  | 1314.39 |
| 日期：2023-04-21 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 39929.88 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 265.5 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 | 109.61 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 | 17.76 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 | 4.17 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 456.99 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 | 188.67 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 | 30.56 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 | 7.17 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 165.38 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 | 68.28 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 | 11.06 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 | 2.59 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 252.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 | 104.22 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 | 16.88 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 | 3.96 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 52.23 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 21.56 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 | 3.49 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 | 0.82 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 121.86 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 | 50.31 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 | 8.15 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 | 1.91 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1314.39 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 542.65 |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 87.9 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  | 20.62 |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 362490.77 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 362490.77 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 28763.65 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 20734.47 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.74 | 6307.34 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 4821.13 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 3044.92 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 6561.08 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 5509.86 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2138.7 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 380.62 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 35212.9 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 63976.55 |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |