| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年城前镇白龙庄村高标准温室大棚建设项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  | 448570.21 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  |  | 448570.21 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  | 7759.28 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  | 7759.28 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 35844.69 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  | 44295.68 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  |  | 536469.86 |  |  |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年城前镇白龙庄村高标准温室大棚建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.平整场地 |  |  | m2 | 2100 |  | 1.14 | 2394 |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.5m |  |  | m3 | 84 |  | 2.95 | 247.8 |  |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土空心砖 2.基础类型：条形砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5 |  |  | m3 | 137.27 |  | 535.23 | 73471.02 |  |
| 4 | 010602003001 | 钢桁架（骨架） 1.钢材品种、规格：Ф25、Ф40热镀锌钢管 、钢筋 |  |  | t | 21.747 |  | 7795.02 | 169518.3 |  |
| 5 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：Ф50热镀锌钢管， ∠50*5角铁 |  |  | t | 4.014 |  | 7599.3 | 30503.59 |  |
| 6 | AB001 | 保温被 保温被 |  |  | m2 | 4050 |  | 12.5 | 50625 |  |
| 7 | AB002 | 卷帘机 采用大五轴+铜芯电机1.5kw 侧开式 |  |  | 台 | 3 |  | 1200 | 3600 |  |
| 8 | AB003 | 卷帘机支架 撑杆 |  |  | 套 | 3 |  | 300 | 900 |  |
| 9 | AB004 | 采光膜 0.10mm PO膜，双层 |  |  | m2 | 7800 |  | 1.8 | 14040 |  |
| 10 | AB005 | 卡簧卡槽 0.7cm 度锌 |  |  | m | 1560 |  | 0.6 | 936 |  |
| 11 | AB006 | 压膜绳、穿膜绳 压膜绳、穿膜绳 |  |  | m | 6600 |  | 1.6 | 10560 |  |
| 12 | AB007 | 风口绳 风口绳 |  |  | m | 1800 |  | 1.2 | 2160 |  |
| 13 | AB008 | 卷膜器 韩式手摇 |  |  | 个 | 3 |  | 50 | 150 |  |
| 14 | 010606012001 | 大棚卷膜杆 1.钢材品种、规格：DN20热镀锌钢管 |  |  | m | 216 |  | 8.5 | 1836 |  |
| 15 | AB009 | 地锚 地锚 |  |  | 个 | 600 |  | 1 | 600 |  |
| 16 | AB010 | 打井 打井（100米/眼） |  |  | 座 | 3 |  | 16000 | 48000 |  |
| 17 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电缆 2.规格：YJV 3×10 4.材质：铜 |  |  | m | 1050 |  | 37.17 | 39028.5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 448570.21 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 448570.21 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年城前镇白龙庄村高标准温室大棚建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.平整场地 |  | m2 |  | － | 0.11 |  |  | 0.98 | 0.13 | 0.05 | 1.14 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  | 10m2 |  | 0.1 | 0.11 |  |  | 0.98 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.5m |  | m3 |  | － | 0.66 |  |  | 1.97 | 0.77 | 0.32 | 2.95 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 |  | 0.1 | 0.66 |  |  | 1.97 |  |  |  |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土 空心砖 2.基础类型：条形砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5 |  | m3 |  | － | 163.90 | 292.19 |  | 1.71 | 190.72 | 77.43 | 535.23 |
|  | 4-2-2 | [水泥砂浆 M7.5]轻骨料混凝土小型 砌块墙 |  | 10m3 |  | 0.1 | 163.90 | 292.19 |  | 1.71 |  |  |  |
|  | = |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010602003001 | 钢桁架（骨架） 1.钢材品种、规格：Ф25、Ф40热镀 锌钢管、钢筋 |  | t |  | － | 1722.78 | 4439.02 |  | 819.32 | 2004.68 | 813.90 | 7795.02 |
|  | 6-1-5 | 金属结构制作 轻钢屋架 |  | t |  | 0.608 | 1320.52 | 2725.01 |  | 722.60 |  |  |  |
|  | 5-4-16 | 预制构件钢筋HPB300≤φ10 点焊 |  | t |  | 0.392 | 402.26 | 1714.01 |  | 96.72 |  |  |  |
|  | = |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：Ф50热镀锌钢管 ，∠50*5角铁 |  | t |  | － | 1664.22 | 4230.05 |  | 918.80 | 1936.54 | 786.23 | 7599.3 |
|  | 6-1-19 | 平面组合型屋架钢支撑 |  | t |  | 1 | 1664.22 | 4230.05 |  | 918.80 |  |  |  |
| 6 | AB001 | 保温被 保温被 |  | m2 |  | － |  | 12.50 |  |  |  |  | 12.5 |
|  | 临时子目 | 保温被 |  | m2 |  | 1 |  | 12.50 |  |  |  |  |  |
| 7 | AB002 | 卷帘机 采用大五轴+铜芯电机1.5kw 侧开式 |  | 台 |  | － |  | 1200.00 |  |  |  |  | 1200 |
|  | 临时子目 | 卷帘机 |  | 台 |  | 1 |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | AB003 | 卷帘机支架 撑杆 |  | 套 |  | － |  | 300.00 |  |  |  |  | 300 |
|  | 临时子目 | 卷帘机支架 |  | 套 |  | 1 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | AB004 | 采光膜 0.10mm PO膜，双层 |  | m2 |  | － |  | 1.80 |  |  |  |  | 1.8 |
|  | 临时子目 | 采光膜 |  | m2 |  | 1 |  | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 10 | AB005 | 卡簧卡槽 0.7cm 度锌 |  | m |  | － |  | 0.60 |  |  |  |  | 0.6 |
|  | 临时子目 | 压膜槽 |  | m |  | 1 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 11 | AB006 | 压膜绳、穿膜绳 压膜绳、穿膜绳 |  | m |  | － |  | 1.60 |  |  |  |  | 1.6 |
|  | 临时子目 | 压膜绳、穿膜绳 |  | m |  | 1 |  | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年城前镇白龙庄村高标准温室大棚建设项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 12 | AB007 | 风口绳 风口绳 |  | m | － |  |  | 1.20 |  |  |  |  | 1.2 |
|  | 临时子目 | 风口绳 |  | m | 1 |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 13 | AB008 | 卷膜器 韩式手摇 |  | 个 | － |  |  | 50.00 |  |  |  |  | 50 |
|  | 临时子目 | 卷膜器 |  | 个 | 1 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010606012001 | 大棚卷膜杆 1.钢材品种、规格：DN20热镀锌钢管 |  | m | － |  |  | 8.50 |  |  |  |  | 8.5 |
|  | 临时子目 | 大棚卷膜杆 |  | m | 1 |  |  | 8.50 |  |  |  |  |  |
| 15 | AB009 | 地锚 地锚 |  | 个 | － |  |  | 1.00 |  |  |  |  | 1 |
|  | 临时子目 | 地锚 |  | 根 | 1 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | AB010 | 打井 打井（100米/眼） |  | 座 | － |  |  | 16000.00 |  |  |  |  | 16000 |
|  | 临时子目 | 打井 |  | m | 100 |  |  | 16000.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电缆 2.规格：YJV 3×10 4.材质：铜 |  | m | － |  | 5.68 | 29.06 |  | 0.07 | 5.81 | 2.36 | 37.17 |
|  | 4-9-153借 | 铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2 以下 |  | 100m | 0.01 |  | 5.68 | 1.19 |  | 0.07 |  |  |  |
|  | zc15_0001 | 电缆YJV 3×10 |  | m | 1.01 |  |  | 27.87 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年城前镇白龙庄村高标准温室大棚建设项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) |  | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 0001001 0 | 综合工日（土建) | 工日 |  | 608.4581 |  |  | 128.00 | 128.00 |  | 77882.64 | 110.00 |  | 66930.39 |
| 2 | 0001003 0 | 综合工日（安装） | 工日 |  | 44.1840 |  |  | 138.00 | 138.00 |  | 6097.39 | 135.00 | 135.00 | 5964.84 |
| 3 | 0101000 9 | 钢筋HPB300≤φ10 | t |  | 8.7888 | 13 |  | 3725.66 | 4210.00 |  | 32744.08 | 4236.28 | 4787.00 | 37231.82 |
| 4 | 0103003 9 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg |  | 3.3600 | 13 |  | 5.34 | 6.03 |  | 17.94 | 5.11 | 5.77 | 17.17 |
| 5 | 0121001 4 | 角钢 L(70～80)×(4～ 10) | t |  | 14.4247 | 13 |  | 3761.06 | 4250.00 |  | 54252.16 | 3451.33 | 3900.00 | 49784.40 |
| 6 | 0121001 8 | 角钢 L(100～140)× (80～90)×(6～14) | t |  | 0.8072 | 13 |  | 3805.31 | 4300.00 |  | 3071.65 | 3451.33 | 3900.00 | 2785.91 |
| 7 | 0129006 1 | 中厚钢板 δ8～10 | t |  | 3.0486 | 13 |  | 3982.30 | 4500.00 |  | 12140.44 | 3716.81 | 4200.00 | 11331.07 |
| 8 | 0153001 9 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg |  | 3.1500 | 13 |  | 21.84 | 24.68 |  | 68.80 | 13.41 | 15.15 | 42.24 |
| 9 | 0207001 5 | 橡胶垫 δ2 | m2 |  | 0.7350 | 13 |  | 32.04 | 36.21 |  | 23.55 | 33.89 | 38.30 | 24.91 |
| 10 | 0227000 1 | 白布 | kg |  | 5.2500 | 13 |  | 6.94 | 7.84 |  | 36.44 | 7.44 | 8.41 | 39.06 |
| 11 | 0301014 1 | 螺栓 | kg |  | 30.0075 | 13 |  | 3.41 | 3.85 |  | 102.33 | 3.35 | 3.79 | 100.53 |
| 12 | 0301045 9 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内 | 套 |  | 321.3000 | 13 |  | 0.39 | 0.44 |  | 125.31 | 0.45 | 0.51 | 144.59 |
| 13 | 0301080 3 | 膨胀螺栓 M10 | 套 |  | 170.1000 | 13 |  | 0.27 | 0.31 |  | 45.93 | 0.27 | 0.31 | 45.93 |
| 14 | 0313010 7 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg |  | 937.4112 | 13 |  | 9.56 | 10.80 |  | 8961.65 | 6.06 | 6.85 | 5680.71 |
| 15 | 0313083 7 | 冲击钻头 φ12 | 个 |  | 1.6800 | 13 |  | 6.28 | 7.10 |  | 10.55 | 6.64 | 7.50 | 11.16 |
| 16 | 0315001 1 | 钢丸 | kg |  | 258.6864 | 13 |  | 2.92 | 3.30 |  | 755.36 | 2.92 | 3.30 | 755.36 |
| 17 | 0413000 5 | 烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 | m3 |  | 5.9575 | 3 |  | 660.19 | 680.00 |  | 3933.08 | 436.89 | 450.00 | 2602.77 |
| 18 | 0415001 3 | 陶粒混凝土小型砌块 390×190×190 | m3 |  | 123.2273 | 13 |  | 323.01 | 365.00 |  | 39803.65 | 256.64 | 290.00 | 31625.05 |
| 19 | 0503005 1 | 垫木 | m3 |  | 0.1723 | 13 |  | 2134.51 | 2412.00 |  | 367.78 | 1954.78 | 2208.90 | 336.81 |
| 20 | 1301004 5 | 环氧富锌(底漆) | kg |  | 93.8170 | 13 |  | 20.53 | 23.20 |  | 1926.06 | 27.88 | 31.50 | 2615.62 |
| 21 | 1305002 9 | 沥青绝缘漆 | kg |  | 1.0500 | 13 |  | 6.94 | 7.84 |  | 7.29 | 6.64 | 7.50 | 6.97 |
| 22 | 1403000 7 | 汽油 | kg |  | 51.7373 | 13 |  | 6.11 | 6.90 |  | 316.11 | 8.19 | 9.26 | 423.73 |
| 23 | 1403001 7 | 汽油 92#～95# | kg |  | 7.8750 | 13 |  | 6.77 | 7.65 |  | 53.31 | 8.19 | 9.26 | 64.50 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年城前镇白龙庄村高标准温室大棚建设项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) |  | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 24 | 1433002 5 | 硬酯酸(一级) | kg |  | 0.5250 | 13 |  | 7.96 | 9.00 |  | 4.18 | 7.97 | 9.01 | 4.18 |
| 25 | 1439000 1 | 氧气 | m3 |  | 108.4758 | 9 |  | 5.35 | 5.83 |  | 580.35 | 7.01 | 7.64 | 760.42 |
| 26 | 1439000 3 | 乙炔气 | m3 |  | 47.0810 | 9 |  | 14.29 | 15.58 |  | 672.79 | 15.80 | 17.22 | 743.88 |
| 27 | 2906006 7 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 |  | 245.7000 | 13 |  | 2.20 | 2.49 |  | 540.54 | 1.91 | 2.16 | 469.29 |
| 28 | 2925004 3 | 电缆吊挂 3×50 | 套 |  | 74.6550 | 13 |  | 3.23 | 3.65 |  | 241.14 | 4.10 | 4.63 | 306.09 |
| 29 | 3411000 3 | 水 | m3 |  | 19.3784 | 3 |  | 6.36 | 6.55 |  | 123.25 | 6.60 | 6.80 | 127.90 |
| 30 | 3411000 9 | 电 | kW·h |  | 2.9400 | 13 |  | 0.80 | 0.90 |  | 2.35 | 1.00 | 1.13 | 2.94 |
| 31 | 3413000 5 | 标志牌(塑料扁形) | 个 |  | 63.0000 | 13 |  | 1.15 | 1.30 |  | 72.45 | 0.71 | 0.80 | 44.73 |
| 32 | 3503001 7 | 木脚手板 | m3 |  | 0.5173 | 13 |  | 1716.81 | 1940.00 |  | 888.11 | 1863.72 | 2106.00 | 964.10 |
| 33 | 8001001 3 | 水泥砂浆 M7.5 | m3 |  | 18.6275 |  |  | 361.37 | 380.58 |  | 6731.42 | 308.83 | 326.12 | 5752.73 |
| 34 | 8800005 3 | 其他材料费 | % |  | 1.0000 |  |  | 22.49 | 25.45 |  | 22.49 | 22.03 | 24.92 | 22.03 |
| 35 | 9901010 15 | 履带式推土机 75kW | 台班 |  | 3.1668 |  |  | 834.41 | 890.68 |  | 2642.41 | 651.91 | 890.68 | 2064.47 |
| 36 | 9901060 30 | 履带式单斗挖掘机(液 压) 1m3 | 台班 |  | 0.1680 |  |  | 1086.47 | 1183.07 |  | 182.53 | 920.57 | 1183.07 | 154.66 |
| 37 | 9903040 02 | 汽车式起重机 5t | 台班 |  | 0.0945 |  |  | 628.87 | 658.77 |  | 59.43 | 446.37 | 658.77 | 42.18 |
| 38 | 9903040 24 | 汽车式起重机 25t | 台班 |  | 1.7247 |  |  | 1041.39 | 1124.79 |  | 1796.09 | 858.89 | 1154.38 | 1481.33 |
| 39 | 9903090 20 | 门式起重机 10t | 台班 |  | 7.7605 |  |  | 461.60 | 481.60 |  | 3582.25 | 302.90 | 444.64 | 2350.66 |
| 40 | 9903090 30 | 门式起重机 20t | 台班 |  | 2.9318 |  |  | 649.64 | 695.25 |  | 1904.61 | 490.94 | 658.29 | 1439.34 |
| 41 | 9904010 20 | 载重汽车 5t | 台班 |  | 0.0945 |  |  | 400.21 | 429.27 |  | 37.82 | 324.17 | 429.27 | 30.63 |
| 42 | 9904070 20 | 轨道平车 10t | 台班 |  | 4.8289 |  |  | 86.37 | 92.95 |  | 417.07 | 86.37 | 92.95 | 417.07 |
| 43 | 9905030 30 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 |  | 2.1108 |  |  | 207.80 | 212.63 |  | 438.62 | 120.90 | 212.63 | 255.20 |
| 44 | 9906100 10 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 |  | 2.3281 |  |  | 202.44 | 203.74 |  | 471.30 | 101.05 | 203.74 | 235.25 |
| 45 | 9907020 10 | 钢筋切断机 40mm | 台班 |  | 0.7153 |  |  | 45.10 | 49.26 |  | 32.26 | 45.10 | 49.26 | 32.26 |
| 46 | 9907030 10 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 |  | 2.1023 |  |  | 27.15 | 29.24 |  | 57.08 | 27.15 | 29.24 | 57.08 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年城前镇白龙庄村高标准温室大棚建设项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) |  | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 47 | 9907280 20 | 摇臂钻床 50mm | 台班 |  | 2.4143 |  |  | 22.25 | 24.86 |  | 53.72 | 22.25 | 24.86 | 53.72 |
| 48 | 9907320 50 | 剪板机 40×3100 | 台班 |  | 0.3450 |  |  | 629.54 | 685.25 |  | 217.19 | 525.26 | 660.97 | 181.21 |
| 49 | 9907330 35 | 钢板校平机 30×2600 | 台班 |  | 0.3450 |  |  | 2127.94 | 2353.83 |  | 734.14 | 1997.59 | 2323.48 | 689.17 |
| 50 | 9907360 20 | 刨边机 12000mm | 台班 |  | 0.5173 |  |  | 566.46 | 611.09 |  | 293.03 | 452.39 | 584.52 | 234.02 |
| 51 | 9907490 10 | 型钢剪断机 500mm | 台班 |  | 1.8970 |  |  | 280.66 | 291.72 |  | 532.41 | 176.38 | 267.44 | 334.59 |
| 52 | 9907510 10 | 型钢矫正机 60×800 | 台班 |  | 1.8970 |  |  | 254.48 | 262.82 |  | 482.75 | 150.20 | 238.54 | 284.93 |
| 53 | 9907760 20 | 抛丸除锈机 500mm | 台班 |  | 3.4492 |  |  | 380.63 | 427.33 |  | 1312.87 | 380.63 | 427.33 | 1312.87 |
| 54 | 9909010 40 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 |  | 70.3203 |  |  | 132.39 | 147.17 |  | 9309.70 | 132.39 | 147.17 | 9309.70 |
| 55 | 9909080 20 | 点焊机 75kV·A | 台班 |  | 11.7358 |  |  | 149.87 | 166.60 |  | 1758.84 | 149.87 | 166.60 | 1758.84 |
| 56 | 9909190 30 | 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 |  | 15.3487 |  |  | 28.22 | 30.65 |  | 433.14 | 28.22 | 30.65 | 433.14 |
| 57 | 9909195 10 | 电焊条恒温箱 | 台班 |  | 15.3487 |  |  | 21.08 | 22.79 |  | 323.55 | 21.08 | 22.79 | 323.55 |
| 58 | 9910030 70 | 电动空气压缩机 10m3/min | 台班 |  | 1.3797 |  |  | 403.94 | 450.10 |  | 557.32 | 403.94 | 450.10 | 557.32 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280252.70 | － | － | 251797.02 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年城前镇白龙庄村高标准温室大棚建设项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  |  | 7759.28 |
| 合计 |  |  |  |  | 7759.28 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年城前镇白龙庄村高标准温室大棚建设项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 83987.36 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 2.55 | 2359.06 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.55 | 535.42 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  | 25.6 | 137.07 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  | 15 | 80.31 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 2.18 | 2016.76 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.18 | 457.73 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  | 25.6 | 117.18 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  | 15 | 68.66 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 2.91 | 2692.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.91 | 611.01 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  | 25.6 | 156.42 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  | 15 | 91.65 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 0.15 | 691.36 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  |  | 0.15 | 66.44 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  | 25.6 | 17.01 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  | 15 | 9.97 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  | 7759.28 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 1670.6 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 427.68 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 250.59 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年城前镇白龙庄村高标准温室大棚建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年城前镇白龙庄村高标准温室大棚建设项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  |  | 456329.49 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 456329.49 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 35844.69 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  | 25736.99 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 3.51 | 16017.17 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.56 | 2555.45 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.65 | 2966.14 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.92 | 4198.23 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.52 | 6936.21 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 2692.34 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 479.15 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 44295.68 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 80140.37 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |