| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道汪庄村停车位改造及主街道路加宽工程——土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 一、停车位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001005001 | 拆除路沿石 材质：拆除原破损预制混凝土侧石 |  | m | 1042.85 |  |  |  |  |
| 2 | 041001002001 | 拆除植草砖 机械拆除原破损植草砖 1.材质：植草砖 2.厚度：植草砖8cm+水泥砂浆3cm 3.位置：原车位植草砖 |  | m2 | 3959.7 |  |  |  |  |
| 3 | 041001001001 | 拆除垫层 机械拆除车位植草砖下砼垫层 1.材质：混凝土垫层100mm厚 2.厚度： |  | m2 | 3959.7 |  |  |  |  |
| 4 | 010101002001 | 挖土方外运 1.土壤类别：地坪普通土 2.挖土深度：50cm厚 3.挖掘机挖土装车，自卸车外运6公里 |  | m3 | 1976.55 |  |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 1.废弃料品种：拆除的路沿石、植草砖水泥 砂浆及砼垫层装车外运 2.运距：6km |  | m3 | 857.6 |  |  |  |  |
| 6 | 040204004001 | 安装路沿石 1.材料品种、规格：混凝土路沿石750*280 *100 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：10cm厚 C15商品砼垫层 3.人工挖沟槽0.15m宽，0.2m深 |  | m | 970.85 |  |  |  |  |
| 7 | 040204002001 | 铺设植草砖 所有车位 1.块料品种、规格：400*200*80mm植草砖 2.基础、垫层材料品 种、厚度:10cm厚C15 商品砼垫层 3.1：3干硬性水泥砂浆找平粘贴30mm厚 4.素土夯实两遍 |  | m2 | 7945.2 |  |  |  |  |
| 8 | 040204002002 | 铺设透水砖 所有车位 1.块料品种、规格：四周铺设200*100*60黄 色透水砖作为车位分隔线 2.基础、垫层材料品 种、厚度:10cm厚C15 商品砼垫层 3.1：3干硬性水泥砂浆粘贴40mm厚 4.素土夯实两遍 |  | m2 | 1084.16 |  |  |  |  |
|  |  | 二、楼前路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 041001002002 | 拆除植草砖 拆除破损路面植草砖 1.材质：植草砖 2.厚度：植草砖8cm+水泥砂浆3cm 3.位置：原楼前路面植草砖 |  | m2 | 7704.48 |  |  |  |  |
| 10 | 041001001002 | 拆除垫层 拆除破损路面植草砖下砼垫层 1.材质：混凝土垫层 2.厚度： |  | m2 | 7704.48 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道汪庄村停车位改造及主街道路加宽工程——土建 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 010103002002 | 建筑垃圾外运 1.废弃料品种：拆除的植草砖水泥砂浆及砼 垫层装车外运 2.运距：6km |  | m3 | 1617.94 |  |  |  |  |
| 12 | 040103001001 | 回填方 地坪回填土 1.密实度要求 6cm素土回填，机械压实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：小区内取土土方倒运 1km内 |  | m3 | 462.27 |  |  |  |  |
| 13 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级：C25 商品砼 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料：每6m割缝一道 |  | m2 | 7704.48 |  |  |  |  |
|  |  | 三、垃圾桶放置处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 041001005002 | 拆除路沿石 材质：拆除原破损预制混凝土侧石 |  | m | 55.2 |  |  |  |  |
| 15 | 010101002002 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：40cm 3.放置垃圾桶位置 |  | m3 | 17.66 |  |  |  |  |
| 16 | 010103002003 | 建筑垃圾外运 1.废弃料品种：地坪普通土及建筑垃圾 2.运距：6km |  | m3 | 19.04 |  |  |  |  |
| 17 | 040203007002 | 水泥混凝土地面 1.混凝土强度等级：C25 2.掺和料 3.厚度：10cm 4.嵌缝材料 5.素土夯实两遍 |  | m2 | 44.16 |  |  |  |  |
| 18 | 040204004003 | 安装路沿石 1.材料品种、规格：混凝土路沿石750*280 *100 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：10cm厚 C15商品砼垫层 3.素土夯实两遍 |  | m | 165.6 |  |  |  |  |
|  |  | 四、加宽路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 041001005003 | 拆除路沿石 材质：预制混凝土侧石 |  | m | 540.99 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道汪庄村停车位改造及主街道路加宽工程——土建 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 010103002004 | 建筑垃圾外运 1.废弃料品种：拆除的破损路沿石垃圾外运 2.运距：6km 3.旧路沿石：750*250*10 |  | m3 | 13.5225 |  |  |  |  |
| 21 | 010101002003 | 挖土方 1.土壤类别：地坪普通土 2.挖土深度：50cm厚 3.挖掘机挖土装车，自卸车外运6公里 |  | m3 | 307.95 |  |  |  |  |
| 22 | 040103001002 | 加宽路面碎石垫层 1.垫层要求 5cm厚碎石垫层 2.素土夯实两遍 |  | m3 | 30.79 |  |  |  |  |
| 23 | 040203007003 | 加宽混凝土路面 1.混凝土强度等级：C25 商品砼 2.掺和料 3.厚度：18cm 4.嵌缝材料，每6m割缝一道 |  | m2 | 615.9 |  |  |  |  |
| 24 | 040204004002 | 安装路沿石 1.材料品种、规格：混凝土路沿石 750*280*100 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：10cm厚 C15商品砼垫层 3.素土夯实两遍 |  | m | 540.99 |  |  |  |  |
|  |  | 五、花池围栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 041001005004 | 拆除路沿石 材质：预制混凝土侧石 |  | m | 778.2 |  |  |  |  |
| 26 | 010103002005 | 建筑垃圾外运 1.废弃料品种：拆除的破损路沿石垃圾外运 2.运距：6km 3.旧路沿石：750*250*10 |  | m3 | 19.455 |  |  |  |  |
| 27 | 010101002004 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：25cm 3.基础土方 |  | m3 | 46.68 |  |  |  |  |
| 28 | 010404001001 | 基础垫层 垫层材料种类、配合比、厚度：10cm混凝土 |  | m3 | 18.68 |  |  |  |  |
| 29 | 010401004001 | 砖砌花池围栏 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 240*115*53 2.墙体类型：高500 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆 |  | m3 | 93.38 |  |  |  |  |
| 30 | 011101003001 | 细石混凝土压顶 花池顶面细石砼压顶 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.面层厚度、混凝土强度等级：4cmC20细石 商品砼 |  | m2 | 233.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道汪庄村停车位改造及主街道路加宽工程——土建 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 31 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 花池围栏上表面及侧面水泥砂浆抹面 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm1：3水泥砂 浆+6mm1：2水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 389.1 |  |  |  |  |
| 32 | 011201003001 | 墙面勾缝 花池围栏清水砖墙勾缝 1.勾缝类型 2.勾缝材料种类：1：1水泥砂浆 |  | m2 | 778.2 |  |  |  |  |
|  |  | 六、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 041001002003 | 拆除人行道块料铺设 人工拆除楼后人行道多处破损透水砖面层及 水泥砂浆垫层90mm厚 1.块料品种、规格 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 3.图形 |  | m2 | 449.93 |  |  |  |  |
| 34 | 040204002003 | 楼后透水砖路面修补 楼后多处透水砖路面修补 1.透水砖或混凝土：200*100*60红色透水砖 ，1:2.5水泥砂浆粘贴30mm厚 |  | ㎡ | 449.93 |  |  |  |  |
| 35 | 010101007001 | 管沟土方 1.土壤类别：普通土，挖土宽度1m，深1.5m 2.管外径 3.挖沟深度 4.回填要求 |  | m3 | 54 |  |  |  |  |
| 36 | 040501001001 | 混凝土管铺设DN800 1.垫层、基础材质及厚 度：C15砼垫层10cm 厚 2.管座材质 3.规格：DN800钢筋砼预制二级管 4.接口方式：平口 5.铺设深度：1.5m 6.混凝土强度等级 7.管道检验及试验要求 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 37 | 040501001002 | 混凝土管铺设DN600 1.垫层、基础材质及厚 度：C15砼垫层10cm 厚 2.管座材质 3.规格：DN600钢筋砼预制二级管 4.接口方式：平口 5.铺设深度：1.5m 6.混凝土强度等级 7.管道检验及试验要求 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道汪庄村停车位改造及主街道路加宽工程——土建 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 38 | 040504001001 | 砌筑雨水排水井 砖砌雨水井内径1.2m*1.2m*1.5m深 1.垫层、基础材质及厚度： C15商品砼垫层 15cm厚 2.砌筑材料品种、规格、 强度等级：煤矸 石烧结砖240*115*53 3.勾缝、抹面要求：内壁水泥砂浆抹面20mm 厚 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌水泥砂 浆 5.混凝土强度等级 6.盖板材质、规格:方形重型雨水带圈井盖 800mm*800mm 7.井盖、井圈材质及规格 8.人工挖土 9.防渗、防水要求 |  | 座 | 3 |  |  |  |  |
| 39 | 010103002006 | 建筑垃圾外运 1.废弃料品种：拆除的破损透水砖及砂浆垫 层垃圾外运 2.运距：6km |  | m3 | 40.49 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道汪庄村停车位改造及主街道路加宽工程——土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道汪庄村停车位改造及主街道路加宽工程——土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 1m3挖掘机进出场一台次，压 路机一台次 | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道汪庄村停车位改造及主街道路加宽工程——土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产 责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任 保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道汪庄村停车位改造及主街道路加宽工程——绿化 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 050101007001 | 清除地面绿化带 清除地面绿化带及垃圾外运 |  | m2 | 4890.9 |  |  |  |  |
| 2 | 050102002001 | 栽植灌木 1．灌木种类：冬青球，起挖、栽植 2．冠丛高：1.5m 3. 蓬径：1.5m 4．养护期：1年 |  | 株 | 110 |  |  |  |  |
| 3 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类 2．乔木胸径或干径：地径10cm以上 3 . 株高、冠径 4 . 起挖方式: 5.四脚支撑 6．养护期：1年 |  | 株 | 120 |  |  |  |  |
| 4 | 050102001002 | 栽植乔木 1．乔木种类 2．乔木胸径或干径：地径10cm以下 3 . 株高、冠径 4 . 起挖方式 5.三脚支撑 6．养护期：1年 |  | 株 | 100 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道汪庄村停车位改造及主街道路加宽工程——绿化 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道汪庄村停车位改造及主街道路加宽工程——绿化 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 4.1 | 吊装费 |  | 树木起挖移栽吊装：8吨吊车 | 台班 |  | 5 |  |  |
| 2 | 4.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 4.3 | 苗木保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 4.4 | 围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 4.5 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道汪庄村停车位改造及主街道路加宽工程——绿化 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产 责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任 保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |