| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇张庄村木耳大棚建设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 42820.37 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 42820.37 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 3363.53 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 4156.55 |  |  |
| 7 | 单个造价合计=1+2+3+4+5+6 |  | 50340.45 |  |  |
| 8 | 8个大棚总计造价 |  | 402723.60 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇张庄村木耳大棚建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.部位：房屋及大棚及道路 |  | m2 | 400 |  | 1.34 | 536 |  |
| 2 |  | 大棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格：拱杆φ32*1.8；纵梁φ 25*1.5；横梁φ32*1.9 2.屋架跨度、安装高度： 3.材料：热镀锌钢管 |  | t | 1.118 |  | 6200 | 6931.6 |  |
| 4 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格：钢管柱 2.说明：φ32*1.8 |  | t | 0.637 |  | 5415.28 | 3449.53 |  |
| 5 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格：斜撑φ25*1.5 2.构件类型 3.单根质量 4.安装高度 5.螺栓种类 6.探伤要求 7.防火要求 |  | t | 0.146 |  | 5503.85 | 803.56 |  |
| 6 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类：预埋件φ25*1.5 2.规格 3.铁件尺寸 |  | t | 0.069 |  | 8652.88 | 597.05 |  |
| 7 | 010606013001 | 零星钢构件 1.构件名称：水平吊袋、卷膜杆、爬升杆 2.钢材品种、规格：φ25*1.5 |  | t | 0.635 |  | 8700.05 | 5524.53 |  |
| 8 | 01B001 | 压顶簧 1.压顶簧32*25 |  | 个 | 627 |  | 0.8 | 501.6 |  |
| 9 | 01B002 | 夹箍 1.夹箍32加厚型 |  | 个 | 230 |  | 1.5 | 345 |  |
| 10 | 010516001001 | 螺栓 1.U型螺栓，规格：32*25 M8 |  | 套 | 112 |  | 2.5 | 280 |  |
| 11 | 01B004 | 卡槽 1.卡槽δ=1，6米长 |  | 支 | 43 |  | 18 | 774 |  |
| 12 | 01B005 | 卡槽连接片 1.卡槽连接片δ=0.5 |  | 个 | 43 |  | 0.6 | 25.8 |  |
| 13 | 01B006 | 卡簧 1.卡簧加强型，2m长 |  | 支 | 129 |  | 1.2 | 154.8 |  |
| 14 | 01B007 | 十字卡 1.十字卡加厚定制型 |  | 套 | 132 |  | 3.2 | 422.4 |  |
| 15 | 010804005001 | 推拉门 1.推拉门上滑道，50型，4m长； 2.推拉门下滑道，20*40*1.5方管，4米长 3.钢制滑轮 4.推拉门，20*40*1.5方管,2m*2m |  | 扇 | 2 |  | 400 | 800 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 21145.87 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 21145.87 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇张庄村木耳大棚建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 010807005001 | 天窗 1.天窗φ20*1.3,尺寸2m*1m |  | 扇 | 2 |  | 120 | 240 |  |
| 17 | 01B010 | 压膜线 1.白色压膜线 |  | m | 240 |  | 1 | 240 |  |
| 18 | 010516002001 | 地锚 1.螺旋8*50地锚 |  | 个 | 32 |  | 4.8 | 153.6 |  |
| 19 | 01B012 | 压膜卡 1.带钩25压膜卡 |  | 个 | 68 |  | 0.9 | 61.2 |  |
| 20 | 01B013 | 卷膜器 1.侧卷卷膜器 |  | 台 | 2 |  | 32 | 64 |  |
| 21 | 01B014 | 10丝PO膜 1.10丝PO膜41m*15m |  | m2 | 615 |  | 1.8 | 1107 |  |
| 22 | 01B015 | 13丝黑白膜 1.13丝黑白膜12m*4.5m |  | m2 | 54 |  | 2.5 | 135 |  |
| 23 | 01B016 | 防风膜 1.防风膜40m*0.5m |  | m2 | 40 |  | 1.8 | 72 |  |
| 24 | 01B017 | 遮阳网 1.遮阳网41m*15m |  | m2 | 615 |  | 1.6 | 984 |  |
| 25 | 01B018 | 吊带专用绳 1.3*10吊带专用绳,5m长 |  | 根 | 2880 |  | 1.1 | 3168 |  |
| 26 | 030108003001 | 通风机 1.通风机1530*1530 |  | 台 | 2 |  | 699.66 | 1399.32 |  |
| 27 | 01B020 | 降温水帘 1.降温水帘2500*2000 |  | m2 | 10 |  | 130 | 1300 |  |
| 28 | 01B021 | 吊袋斜钩 1.热镀锌吊袋斜钩 |  | 个 | 20160 |  | 0.08 | 1612.8 |  |
| 29 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：PE63管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 12 |  | 39.03 | 468.36 |  |
| 30 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：PE25管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 380 |  | 22.03 | 8371.4 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 19376.68 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 40522.55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇张庄村木耳大棚建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 31 | 031003001001 | PE增接口 1.类型：PE增接口63*3；球阀DN25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 9 |  | 22 | 198 |  |
| 32 | 01B003 | PE水堵 1.PE水堵 |  | 个 | 10 |  | 5.31 | 53.1 |  |
| 33 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 1.安装部位：喷头，360度旋转 2.材质、型号、规格 3.连接形式 4.装饰盘设计要求 |  | 个 | 350 |  | 1.2 | 420 |  |
| 34 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：普通混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 3 |  | 542.24 | 1626.72 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2297.82 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 42820.37 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇张庄村木耳大棚建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 22.2403 |  |  | 128.00 | 128.00 | 2846.76 | 110.00 |  |  | 2446.43 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 46.0000 |  |  | 138.00 | 138.00 | 6348.00 | 120.00 |  |  | 5520.00 |  |  |  |
| 3 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 0.1596 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 0.90 | 5.11 |  | 5.77 | 0.82 |  |  |  |
| 4 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 1.2664 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 4.93 | 3.99 |  | 4.51 | 5.05 |  |  |  |
| 5 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.3160 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 3.35 | 12.54 |  | 14.17 | 3.96 |  |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 4.9172 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 9.15 | 2.19 |  | 2.47 | 10.77 |  |  |  |
| 7 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.9780 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 41.57 | 44.96 |  | 50.80 | 43.97 |  |  |  |
| 8 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 0.0637 |  | 13 | 6.22 | 7.03 | 0.40 | 5.21 |  | 5.89 | 0.33 |  |  |  |
| 9 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 8.3200 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.58 | 0.05 |  | 0.06 | 0.42 |  |  |  |
| 10 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.1580 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 1.40 | 10.23 |  | 11.56 | 1.62 |  |  |  |
| 11 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 5.8632 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 2.58 | 0.50 |  | 0.56 | 2.93 |  |  |  |
| 12 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 2.7516 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 2.15 | 0.85 |  | 0.96 | 2.34 |  |  |  |
| 13 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 11.7328 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 112.17 | 8.89 |  | 10.05 | 104.30 |  |  |  |
| 14 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0784 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.83 | 7.72 |  | 8.72 | 0.61 |  |  |  |
| 15 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.2080 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.92 | 5.04 |  | 5.70 | 1.05 |  |  |  |
| 16 | 03150907 | 垫铁 | kg | 18.9100 |  | 13 | 4.91 | 5.55 | 92.85 | 4.75 |  | 5.37 | 89.82 |  |  |  |
| 17 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.0032 |  | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 4.55 | 1660.09 |  | 1809.50 | 5.31 |  |  |  |
| 18 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0.0009 |  | 13 | 1707.96 | 1930.00 | 1.54 | 1830.97 |  | 2069.00 | 1.65 |  |  |  |
| 19 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0032 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 6.83 | 1954.78 |  | 2208.90 | 6.26 |  |  |  |
| 20 | 05250015 | 杉杆 φ12×2.5m | m3 | 0.0001 |  | 13 | 831.29 | 939.36 | 0.08 | 1610.62 |  | 1820.00 | 0.16 |  |  |  |
| 21 | 14390001 | 氧气 | m3 | 1.1128 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 5.95 | 7.01 |  | 7.64 | 7.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇张庄村木耳大棚建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 0.4259 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 6.09 | 15.80 |  | 17.22 | 6.73 |  |  |  |
| 23 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0404 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.59 | 17.36 |  | 18.92 | 0.70 |  |  |  |
| 24 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.5524 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 3.21 | 9.19 |  | 10.39 | 5.08 |  |  |  |
| 25 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 8.8000 |  | 13 | 0.06 | 0.07 | 0.53 | 0.06 |  | 0.07 | 0.53 |  |  |  |
| 26 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.2376 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 1.63 | 7.90 |  | 8.93 | 1.88 |  |  |  |
| 27 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.1580 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 3.96 | 26.99 |  | 30.50 | 4.26 |  |  |  |
| 28 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0796 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 1.94 | 24.78 |  | 28.00 | 1.97 |  |  |  |
| 29 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0796 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.56 | 6.64 |  | 7.50 | 0.53 |  |  |  |
| 30 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 1.2200 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 1.94 | 1.96 |  | 2.22 | 2.39 |  |  |  |
| 31 | 34110003 | 水 | m3 | 0.9324 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 5.93 | 6.60 |  | 6.80 | 6.15 |  |  |  |
| 32 | 34110009 | 电 | kW·h | 45.9136 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 36.73 | 1.00 |  | 1.13 | 45.91 |  |  |  |
| 33 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 3.0300 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 1264.96 | 417.48 |  | 430.00 | 1264.96 |  |  |  |
| 34 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 1.44 | 1.62 | 1.44 | 1.72 |  | 1.93 | 1.72 |  |  |  |
| 35 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.6000 |  |  | 834.41 | 890.68 | 500.65 | 784.41 |  | 890.68 | 470.65 |  |  |  |
| 36 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 0.2065 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 193.33 | 896.23 |  | 1016.16 | 185.07 |  |  |  |
| 37 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.1731 |  |  | 8.02 | 8.84 | 1.39 | 8.02 |  | 8.84 | 1.39 |  |  |  |
| 38 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0392 |  |  | 36.85 | 40.30 | 1.44 | 36.85 |  | 40.30 | 1.44 |  |  |  |
| 39 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0404 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.76 | 18.86 |  | 20.37 | 0.76 |  |  |  |
| 40 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.0677 |  |  | 94.74 | 104.84 | 101.15 | 94.74 |  | 104.84 | 101.15 |  |  |  |
| 41 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 0.2897 |  |  | 132.39 | 147.17 | 38.35 | 132.39 |  | 147.17 | 38.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇张庄村木耳大棚建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0404 |  |  | 71.38 | 78.44 | 2.88 | 71.38 |  | 78.44 | 2.88 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11656.95 | － |  | － | 10400.10 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇张庄村木耳大棚建设工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 5t内钢柱-φ32*1.8 |  | t | 0.64 | 13 |  | 4336.28 | 4900.00 | 2762.21 |
| 2 | PE25管 |  | m | 386.08 | 13 |  | 1.95 | 2.20 | 752.86 |
| 3 | PE63管 |  | m | 12.19 | 13 |  | 7.88 | 8.90 | 96.07 |
| 4 | PE水堵 |  | 个 | 10.00 | 13 |  | 5.31 | 6.00 | 53.10 |
| 5 | 钢檩条（热镀锌钢管25*1.4） |  | t | 0.15 | 13 |  | 4867.26 | 5500.00 | 710.62 |
| 6 | 水平吊袋、卷膜杆、爬升杆 |  | t | 0.64 | 13 |  | 4424.78 | 5000.00 | 2809.74 |
| 7 | 通风机 |  | 台 | 2.00 | 13 |  | 601.77 | 680.00 | 1203.54 |
| 8 | 预埋件φ25*1.5 |  | t | 0.07 | 13 |  | 4513.27 | 5100.00 | 311.42 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8699.56 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇张庄村木耳大棚建设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 42820.37 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 42820.37 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 3363.53 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2415.06 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1502.99 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 239.79 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 278.33 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 393.95 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 650.87 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 252.64 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 44.96 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 4156.55 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 7520.08 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |