|  | 邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 169911.43元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 壹拾陆万玖仟玖佰壹拾壹元肆角叁分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 总说明 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 | 第1页 共1页 |
|  | 胜通软件 |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 169911.43 |  |  |  |  | 11303.11 |
| 合计 |  |  | 169911.43 |  |  |  |  | 11303.11 |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 169911.43 |  |  |  |  | 11303.11 |
|  | 邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 169911.43 |  |  |  |  | 11303.11 |
| 合计 |  |  | 169911.43 |  |  |  |  | 11303.11 |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 136275.21 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 136275.21 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 8303.73 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 6033.35 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2270.38 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 11303.11 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 14029.38 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 169911.43 |  |  |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 136275.21 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 136275.21 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 8303.73 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 6033.35 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2270.38 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 11303.11 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 14029.38 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 169911.43 |  |  |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 | 扒俊儒屋三间，清理并补偿 7万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 拆除房屋及清理垃圾 1.扒俊儒屋三间 2.垃圾清理 |  | 项 | 1 |  | 10000 | 10000 |  |
| 2 | 01B001 | 拆除补偿 俊儒屋三间补偿6万 |  | 项 | 1 |  | 60000 | 60000 |  |
|  | 二 | 建男女厕所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别： 2.弃土运距 3.取土运距 |  | m2 | 10.11 |  | 1.39 | 14.05 |  |
| 4 | 010101001002 | 竣工清理 建筑物内、外围四周2m范围内建筑垃圾的清理、场内运输等竣工清理应包含的内容。 |  | m3 | 30.33 |  | 0.96 | 29.12 |  |
| 5 | 010101001003 | 基底钎探 基底钎探及钎探灌砂 |  | m2 | 6.12 |  | 8.83 | 54.04 |  |
| 6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 2.45 |  | 9.24 | 22.64 |  |
| 7 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：大于0.94 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 0.32 |  | 17.15 | 5.49 |  |
| 8 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：余土 2.运距：5km |  | m3 | 2.13 |  | 15.4 | 32.8 |  |
| 9 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.85 |  | 756.11 | 642.69 |  |
| 10 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.9 |  | 496.32 | 446.69 |  |
| 11 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.09 |  | 847.57 | 76.28 |  |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.33 |  | 726.82 | 239.85 |  |
| 13 | 010507005001 | 压顶 1.断面尺寸：150*200 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.4 |  | 726.82 | 290.73 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 71854.38 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 71854.38 |  |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 010507001002 | 散水 做法：L13J1散2 |  | m2 | 8.61 |  | 90.1 | 775.76 |  |
| 15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级Ф≤18 |  | t | 0.2 |  | 5063.56 | 1012.71 |  |
| 16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级Ф≤10 |  | t | 0.101 |  | 5930.45 | 598.98 |  |
| 17 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：箍筋Ⅲ级Ф≤10 |  | t | 0.035 |  | 6756.42 | 236.47 |  |
| 18 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：标注红砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 6.78 |  | 521.59 | 3536.38 |  |
| 19 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数：一层 3.防水层做法 |  | m2 | 10.08 |  | 43.57 | 439.19 |  |
| 20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 58.52 |  | 28.7 | 1679.52 |  |
| 21 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.35厚C20细石混凝土持钉层,内配 φ4@100*100钢筋网 2.满铺0.4厚聚乙烯膜一层 |  | m2 | 7.85 |  | 34.18 | 268.31 |  |
| 22 | 010807001001 | 铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质：铝合金窗 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 3.6 |  | 216.38 | 778.97 |  |
| 23 | 010802001001 | 钛合金门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：钛合金门 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 4.2 |  | 252.43 | 1060.21 |  |
| 24 | 010401012001 | 厕所蹲台 1.零星砌砖名称、部位：厕所蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级：标准红砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆 |  | m3 | 0.76 |  | 599.78 | 455.83 |  |
| 25 | 011102003001 | 陶瓷地砖地面 1.名称：陶瓷地砖地面 2.做法：150mm灰土+水泥砂浆粘贴地砖 3.适用范围：一层地面 |  | m2 | 7.62 |  | 129.49 | 986.71 |  |
| 26 | 011204003002 | 块料墙面 1.墙体类型 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 51.82 |  | 99.89 | 5176.3 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 17005.34 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 88859.72 |  |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 011407001001 | 真石漆外墙面 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.做法： 1）挂柔性耐水腻子 2）喷涂底涂料 3）喷涂弹性涂料 |  | m2 | 40.31 |  | 83.55 | 3367.9 |  |
| 28 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：集成吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 7.62 |  | 122.81 | 935.81 |  |
|  | 三 | 铺水泥地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010103001002 | 回填方 1.填方材料：普通土 2.厚度：0.4m |  | m3 | 235.2 |  | 13.3 | 3128.16 |  |
| 30 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度：120mm 2.混凝土强度等级：C25 3.含地面切缝填塞沥青 |  | m2 | 588 |  | 49.65 | 29194.2 |  |
|  | 四 | 花砖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 010507002002 | 室外花砖 1.长34m； 2.平均宽2m |  | m2 | 68 |  | 39 | 2652 |  |
|  | 五 | 树穴石 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 050201004001 | 树池围牙 1．围牙材料种类、 规格：1200*100*100树穴石 2．铺设方式 |  | m | 48 |  | 32.79 | 1573.92 |  |
|  | 七 | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：柳树 2．乔木胸径或干径：地径φ18 3 . 株高、冠径：5m 4 . 起挖方式 5．养护期：2年 6.含支架、涂白及草绳 |  | 株 | 10 |  | 656.35 | 6563.5 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 136275.21 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 47415.49 |  |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 136275.21 |  |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 6033.35 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2270.38 |
| 合计 |  |  |  | 8303.73 |
| 日期：2023-07-19 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 17132.15 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 454.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 109.22 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 10 | 10.92 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 6 | 6.55 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 388.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 93.37 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 10 | 9.34 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 6 | 5.6 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 518.49 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 124.64 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 10 | 12.46 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 6 | 7.48 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 227.27 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 22.37 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 10 | 2.24 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 6 | 1.34 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 681.86 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2270.38 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 349.6 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 34.96 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 20.97 |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 1063.9 | 1063.9 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 4969.45 | 4969.45 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6033.35 |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － | 638.09 | 318.66 |  | 1.76 | 658.68 | 105.39 | 1063.9 |
|  | 18-1-40 | 构造柱复合木模板钢支撑 |  | 10m2 | 0.085 | 30.60 | 31.38 |  | 0.10 |  |  |  |
|  | 18-1-61 | 圈梁直形复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 0.276 | 80.08 | 77.40 |  | 0.35 |  |  |  |
|  | 18-1-116 | 压顶木模板木支撑 |  | 10m3 | 0.04 | 469.76 | 160.14 |  | 0.99 |  |  |  |
|  | 18-1-65 | 过梁复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 0.13 | 57.65 | 49.74 |  | 0.32 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － | 1488.00 | 197.65 |  | 3038.04 | 1536.00 | 245.76 | 4969.45 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 1 | 1488.00 | 197.65 |  | 3038.04 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) |  | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 |  | 102.3166 | 128.00 | 13096.53 |  | 124.00 | 12687.26 |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 |  | 33.1911 | 138.00 | 4580.37 |  | 135.00 | 4480.80 |  |  |
| 3 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 |  | 14.0760 | 117.00 | 1646.89 |  | 116.00 | 1632.82 |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  | 130.00 |  |  | 130.00 |  |  |  |
| 5 | 01000017 | 吊筋 | kg |  | 9.0846 | 3.95 | 35.88 |  | 3.55 | 32.25 |  |  |
| 6 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t |  | 0.1030 | 3725.66 | 383.74 |  | 3451.33 | 355.49 |  |  |
| 7 | 01010017 | 钢筋HPB300≤φ18 | t |  | 0.2080 | 3769.91 | 784.14 |  | 3451.33 | 717.88 |  |  |
| 8 | 01010109~1 | 三级箍筋≤φ10 | t |  | 0.0357 | 4070.80 | 145.33 |  | 3451.33 | 123.21 |  |  |
| 9 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg |  | 11.7187 | 5.62 | 65.86 |  | 5.11 | 59.88 |  |  |
| 10 | 01030029 | 镀锌低碳钢丝 12# | kg |  | 1.0000 | 5.73 | 5.73 |  | 5.11 | 5.11 |  |  |
| 11 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg |  | 1.9079 | 5.90 | 11.25 |  | 5.11 | 9.75 |  |  |
| 12 | 01210004 | 角钢(综合) | kg |  | 11.5062 | 3.72 | 42.80 |  | 3.73 | 42.92 |  |  |
| 13 | 01290251 | 镀锌铁皮 26# | m2 |  | 0.0416 | 34.46 | 1.43 |  | 31.75 | 1.32 |  |  |
| 14 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 |  | 699.9180 | 1.86 | 1301.85 |  | 1.06 | 741.91 |  |  |
| 15 | 02270019 | 棉纱 | kg |  | 0.5944 | 8.68 | 5.16 |  | 6.19 | 3.68 |  |  |
| 16 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 |  | 2.1375 | 42.50 | 90.84 |  | 44.96 | 96.10 |  |  |
| 17 | 02330005 | 草袋 | m2 |  | 7.9800 | 4.81 | 38.38 |  | 4.44 | 35.43 |  |  |
| 18 | 02330009 | 草绳 | kg |  | 40.0000 | 2.88 | 115.20 |  | 2.10 | 84.00 |  |  |
| 19 | 03010001 | 地脚 | 个 |  | 48.3360 | 1.08 | 52.20 |  | 1.28 | 61.87 |  |  |
| 20 | 03010037 | 半圆头螺钉 M6×(30～40) | 10个 |  | 3.4136 | 0.77 | 2.63 |  | 0.45 | 1.54 |  |  |
| 21 | 03010511 | 六角螺栓 | kg |  | 0.2736 | 8.86 | 2.42 |  | 10.23 | 2.80 |  |  |
| 22 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 |  | 48.3360 | 0.27 | 13.05 |  | 0.27 | 13.05 |  |  |
| 23 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 |  | 0.3401 | 64.60 | 21.97 |  | 84.09 | 28.60 |  |  |
| 24 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg |  | 1.5600 | 9.56 | 14.91 |  | 8.89 | 13.87 |  |  |
| 25 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg |  | 1.8405 | 10.62 | 19.55 |  | 8.68 | 15.98 |  |  |
| 26 | 03130703 | 钢钎 φ22～25 | kg |  | 0.5000 | 8.73 | 4.37 |  | 4.16 | 2.08 |  |  |
| 27 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg |  | 0.3160 | 5.66 | 1.79 |  | 4.82 | 1.52 |  |  |
| 28 | 03150125 | 射钉 | 个 |  | 11.5824 | 0.12 | 1.39 |  | 0.28 | 3.24 |  |  |
| 29 | 03150139 | 圆钉 | kg |  | 5.4245 | 5.58 | 30.27 |  | 6.88 | 37.32 |  |  |
| 30 | 03150501 | 钢丝网 | m2 |  | 8.2425 | 6.99 | 57.62 |  | 4.42 | 36.43 |  |  |
| 31 | 03150905 | 铁件(综合) | kg |  | 12.9540 | 4.78 | 61.92 |  | 5.75 | 74.49 |  |  |
| 32 | 04010017 | 白水泥 | kg |  | 6.1224 | 0.64 | 3.92 |  | 0.46 | 2.82 |  |  |
| 33 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t |  |  | 442.48 |  |  | 424.78 |  |  |  |
| 34 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | kg |  | 32.9010 | 0.44 | 14.48 |  | 0.42 | 13.82 |  |  |
| 35 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 2.5092 | 271.84 | 682.10 |  | 160.19 | 401.95 |  |  |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 36 | 04030023 | 中砂 | m3 |  | 0.0153 | 252.43 | 3.86 |  | 160.19 | 2.45 |  |  |
| 37 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 339.81 |  |  | 543.69 |  |  |  |
| 38 | 04090019 | 石英粉 | kg |  |  | 0.36 |  |  | 0.35 |  |  |  |
| 39 | 04090023 | 滑石粉 | kg |  |  | 0.71 |  |  | 0.42 |  |  |  |
| 40 | 04090047 | 黏土 | m3 |  |  | 20.04 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 |  | 4.0710 | 737.86 | 3003.83 |  | 495.15 | 2015.76 |  |  |
| 42 | 05010033 | 枕木 | m3 |  | 0.0800 | 2017.70 | 161.42 |  | 1548.67 | 123.89 |  |  |
| 43 | 05030007 | 模板材 | m3 |  | 0.2123 | 1473.45 | 312.81 |  | 1548.67 | 328.78 |  |  |
| 44 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 |  | 7.8486 | 115.04 | 902.90 |  | 39.82 | 312.53 |  |  |
| 45 | 07030009 | 全瓷墙面砖 300×600 | m2 |  | 54.4110 | 51.33 | 2792.92 |  | 35.40 | 1926.15 |  |  |
| 46 | 08030009~1 | 1200*100*100树穴石 | m |  | 48.4800 | 33.63 | 1630.38 |  | 23.01 | 1115.52 |  |  |
| 47 | 09000015 | 锯成材 | m3 |  | 0.0737 | 1570.22 | 115.73 |  | 1548.67 | 114.13 |  |  |
| 48 | 10010005 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600 | m2 |  | 8.0010 | 14.42 | 115.37 |  | 30.97 | 247.79 |  |  |
| 49 | 10030007 | 铝合金方板天棚龙骨(嵌入 式)600×600 | m2 |  | 8.0010 | 14.94 | 119.53 |  | 13.27 | 106.17 |  |  |
| 50 | 11090009 | 铝合金推拉窗 | m2 |  | 3.4070 | 265.49 | 904.52 |  | 176.99 | 603.00 |  |  |
| 51 | 11090017~1 | 钛合金门 | m2 |  | 4.0404 | 309.73 | 1251.43 |  | 194.69 | 786.63 |  |  |
| 52 | 13030057 | 涂剂(刷白) | kg |  | 2.0000 | 0.51 | 1.02 |  | 1.06 | 2.12 |  |  |
| 53 | 13050059 | 聚合物混合乳胶液 | kg |  | 82.4662 | 2.73 | 225.13 |  | 2.53 | 208.64 |  |  |
| 54 | 13310005 | 石油沥青 10# | kg |  |  | 3.52 |  |  | 3.10 |  |  |  |
| 55 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 |  | 11.6560 | 26.55 | 309.47 |  | 26.55 | 309.47 |  |  |
| 56 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg |  | 2.9151 | 31.33 | 91.33 |  | 26.55 | 77.40 |  |  |
| 57 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg |  | 0.6025 | 5.59 | 3.37 |  | 3.98 | 2.40 |  |  |
| 58 | 13350027 | 密封油膏 | kg |  | 4.0958 | 1.49 | 6.10 |  | 3.98 | 16.30 |  |  |
| 59 | 13410001 | 嵌缝料 | kg |  | 0.7068 | 2.24 | 1.58 |  | 2.83 | 2.00 |  |  |
| 60 | 14350013 | 发泡剂 750mL | 支 |  | 1.3070 | 16.95 | 22.15 |  | 24.38 | 31.86 |  |  |
| 61 | 14350025 | 隔离剂 | kg |  | 1.1968 | 2.98 | 3.57 |  | 4.65 | 5.57 |  |  |
| 62 | 14350075 | 石硫合剂 | kg |  | 3.2500 | 3.88 | 12.61 |  | 3.83 | 12.45 |  |  |
| 63 | 14390041 | 液化石油气 | kg |  | 2.7208 | 4.03 | 10.96 |  | 5.50 | 14.96 |  |  |
| 64 | 14410003 | 108胶 | kg |  | 1.2696 | 1.77 | 2.25 |  | 2.79 | 3.54 |  |  |
| 65 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 |  | 4.3054 | 9.58 | 41.25 |  | 8.89 | 38.28 |  |  |
| 66 | 15010003 | 石棉 (六级) | kg |  |  | 3.19 |  |  | 3.51 |  |  |  |
| 67 | 17010081 | 钢管 L=3.5m | 根 |  | 40.0000 | 19.47 | 778.80 |  | 23.44 | 937.60 |  |  |
| 68 | 17010083 | 方钢管 25×25×2.5 | m |  | 0.0975 | 4.11 | 0.40 |  | 9.16 | 0.89 |  |  |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 69 | 32270001 | 肥料 | kg |  | 2.5000 | 1.33 | 3.33 |  | 5.31 | 13.28 |  |  |
| 70 | 32270003 | 药剂 | kg |  | 0.7000 | 26.55 | 18.59 |  | 212.39 | 148.67 |  |  |
| 71 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 |  | 1.4700 | 3.92 | 5.76 |  | 3.93 | 5.78 |  |  |
| 72 | 34090017 | 锯末 | m3 |  | 0.0457 | 17.08 | 0.78 |  | 6.69 | 0.31 |  |  |
| 73 | 34110003 | 水 | m3 |  | 44.8212 | 6.36 | 285.06 |  | 6.60 | 295.82 |  |  |
| 74 | 34110019 | 木柴 | kg |  | 2.4702 | 1.62 | 4.00 |  | 0.53 | 1.31 |  |  |
| 75 | 35010005 | 复合木模板 | m2 |  | 1.5282 | 30.97 | 47.33 |  | 28.32 | 43.28 |  |  |
| 76 | 36050001 | 混凝土透水砖 230×115× 60 | m2 |  | 66.7264 | 38.05 | 2538.94 |  | 24.78 | 1653.48 |  |  |
| 77 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 |  | 1.7338 | 377.59 | 654.67 |  | 279.21 | 484.09 |  |  |
| 78 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 |  | 0.1562 | 505.61 | 78.98 |  | 364.50 | 56.93 |  |  |
| 79 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 |  | 0.0199 | 514.56 | 10.24 |  | 500.00 | 9.95 |  |  |
| 80 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 |  | 0.2311 | 543.91 | 125.70 |  | 445.70 | 103.00 |  |  |
| 81 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 |  | 0.4075 | 544.30 | 221.80 |  | 411.82 | 167.81 |  |  |
| 82 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 |  | 0.1765 | 542.72 | 95.79 |  | 400.23 | 70.64 |  |  |
| 83 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 |  | 1.4336 | 506.88 | 726.66 |  | 365.82 | 524.44 |  |  |
| 84 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 |  | 0.0766 | 666.51 | 51.05 |  | 640.00 | 49.02 |  |  |
| 85 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 |  | 0.4763 | 1533.68 | 730.49 |  | 1154.80 | 550.03 |  |  |
| 86 | 80150013 | 耐酸沥青胶泥1:2:0.05 | m3 |  | 0.0084 | 2759.21 | 23.18 |  | 2491.91 | 20.93 |  |  |
| 87 | 80210019 | C25现浇混凝土碎石＜40 | m3 |  | 71.2656 | 436.89 | 31135.23 |  | 310.68 | 22140.80 |  |  |
| 88 | 80210047~1 | 预拌混凝土 C20细石 | m3 |  | 0.3478 | 407.77 | 141.82 |  | 310.68 | 108.05 |  |  |
| 89 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 |  | 1.6671 | 417.48 | 695.98 |  | 310.68 | 517.93 |  |  |
| 90 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 |  | 0.9090 | 436.89 | 397.13 |  | 320.39 | 291.23 |  |  |
| 91 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 |  | 0.2775 | 456.31 | 126.63 |  | 310.68 | 86.21 |  |  |
| 92 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 |  | 2.4832 | 106.89 | 265.43 |  | 133.44 | 331.36 |  |  |
| 93 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 6.11 |  |  | 6.11 |  |  |  |
| 94 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 5.28 |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 95 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 96 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 |  | 0.0662 | 834.41 | 55.24 |  | 834.41 | 55.24 |  |  |
| 97 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 |  | 0.5044 | 1086.47 | 548.02 |  | 1086.47 | 548.02 |  |  |
| 98 | 990106040 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1.25m3 | 台班 |  | 0.0040 | 1257.19 | 5.03 |  | 1257.19 | 5.03 |  |  |
| 99 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 |  | 0.4704 | 489.05 | 230.05 |  | 489.05 | 230.05 |  |  |
| 100 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 |  | 0.2046 | 28.30 | 5.79 |  | 28.30 | 5.79 |  |  |
| 101 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 |  | 0.1500 | 724.50 | 108.68 |  | 724.50 | 108.68 |  |  |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 102 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 |  | 0.0222 | 915.19 | 20.32 |  | 915.19 | 20.32 |  |  |
| 103 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 |  | 1.0000 | 1550.07 | 1550.07 |  | 1550.07 | 1550.07 |  |  |
| 104 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 |  | 0.1895 | 439.07 | 83.20 |  | 439.07 | 83.20 |  |  |
| 105 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 |  | 0.0742 | 207.80 | 15.42 |  | 207.80 | 15.42 |  |  |
| 106 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 |  | 0.5272 | 202.44 | 106.73 |  | 202.44 | 106.73 |  |  |
| 107 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 |  | 5.7347 | 7.74 | 44.39 |  | 7.74 | 44.39 |  |  |
| 108 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 |  | 0.1918 | 8.02 | 1.54 |  | 8.02 | 1.54 |  |  |
| 109 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 |  | 0.0548 | 45.10 | 2.47 |  | 45.10 | 2.47 |  |  |
| 110 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 |  | 0.1067 | 27.15 | 2.90 |  | 27.15 | 2.90 |  |  |
| 111 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 |  | 0.0567 | 28.23 | 1.60 |  | 28.23 | 1.60 |  |  |
| 112 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 |  | 0.0029 | 54.45 | 0.16 |  | 54.45 | 0.16 |  |  |
| 113 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 |  | 1.1448 | 48.43 | 55.44 |  | 48.43 | 55.44 |  |  |
| 114 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 |  | 0.4503 | 94.74 | 42.66 |  | 94.74 | 42.66 |  |  |
| 115 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 |  | 0.0162 | 121.70 | 1.97 |  | 121.70 | 1.97 |  |  |
| 116 | 991217110 | 轻便钎探器 | 台班 |  | 0.0490 | 233.24 | 11.43 |  | 233.24 | 11.43 |  |  |
| 117 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % |  | 1.0000 | 967.81 | 967.81 |  | 944.74 | 944.74 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 78406.15 |  | － | 62679.67 | － | 0.00 |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | 柳树 |  | 棵 | 10.00 |  | 366.97 | 3669.70 |
| 2 | 真石漆 |  | m2 | 40.31 |  | 70.80 | 2853.95 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 6523.65 |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村文化广场提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 143897.08 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 144578.94 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 11303.11 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 8115.79 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 5050.79 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 805.82 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 935.33 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 1323.85 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2187.24 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 848.99 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 151.09 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 14029.38 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 25332.49 |
| 日期：2023-07-19 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |