| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 市政工程 |  | 154758.59 |  |  |  | 58700 | 10450.08 |
|  | 邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程-- 市政 |  | 154758.59 |  |  |  | 58700 | 10450.08 |
| 2 | 园林绿化工程 |  | 88561.41 |  |  |  |  | 4399.62 |
|  | 邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理绿化工程--绿化 |  | 88561.41 |  |  |  |  | 4399.62 |
| 合计 |  |  | 243320 |  |  |  | 58700 | 14849.7 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程--市政 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 127127.31 |  | 58700.00 |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 127127.31 |  | 58700.00 |
| 2 | 措施项目 |  | 4402.97 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 3893.23 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 509.74 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 10450.08 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 12778.23 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 154758.59 |  | 58700.00 |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程--市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 坑塘治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040204001001 | 人行道整形碾压 1.部位：坑塘步行道 2.范围 |  | m2 | 280 |  | 2.26 | 632.8 |  |
| 2 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格：200*100*60透水砖30厚 砂浆 2.基础、垫层：100厚C20砼 3.材料品 种、厚度 4.图形 |  | m2 | 249.82 |  | 136.87 | 34192.86 |  |
| 3 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格:100*250*1000花岗岩（ 倒角） 2.基础、垫层：C20砼垫层100厚，C20砼靠 背150*150 3.材料品 种、厚度 |  | m | 332 |  | 82.26 | 27310.32 |  |
|  |  | 四角亭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 0.78 |  | 558.57 | 435.68 |  |
| 5 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 2.45 |  | 567.36 | 1390.03 |  |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Ф8 |  | t | 0.021 |  | 6176.7 | 129.71 |  |
| 7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Ф12 |  | t | 0.111 |  | 5708.08 | 633.6 |  |
| 8 | 050303009001 | 四角亭 木（防腐木）屋面，详见图纸 1．木（防腐木）材质：木塑板 2．防护层处理：3厚SBS防水层 3．防护材料种类 |  | 座 | 1 |  | 39500 | 39500 | 39500 |
|  |  | 长廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 0.84 |  | 558.57 | 469.2 |  |
| 10 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 3.67 |  | 567.36 | 2082.21 |  |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Ф8 |  | t | 0.032 |  | 6176.7 | 197.65 |  |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Ф12 |  | t | 0.167 |  | 5708.08 | 953.25 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 107927.31 | 39500 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 107927.31 | 39500 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程--市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 050304004001 | 木花架柱、梁 1．木材种类：防腐木，详见图纸 2．柱、梁截面：柱200*200，梁 60*100*3000 3．木凳 |  | m2 | 24 |  | 800 | 19200 | 19200 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 19200 | 19200 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 127127.31 | 58700 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程--市政 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 3893.23 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 509.74 |
| 合计 |  |  |  | 4402.97 |
| 日期：2023-08-04 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程--市政 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 15484.68 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 102.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 | 42.51 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 | 6.89 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 | 1.62 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 177.22 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 | 73.17 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 | 11.85 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 | 2.78 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 64.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 | 26.48 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 | 4.29 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 | 1.01 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 97.9 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 | 40.42 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 | 6.55 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 | 1.54 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 20.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 8.36 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 | 1.35 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 | 0.32 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 47.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 | 19.51 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 | 3.16 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 | 0.74 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 509.74 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 210.45 |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程--市政 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 34.09 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  | 8.01 |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程--市政 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 3893.23 | 3893.23 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3893.23 |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程--市政 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 36.4276 |  |  | 128.00 | 128.00 | 4662.73 | 110.00 |  |  | 4007.04 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 98.5753 |  |  | 117.00 | 117.00 | 11533.31 | 103.00 |  |  | 10153.26 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 0.0540 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 215.04 | 4223.01 |  | 4772.00 | 228.04 |  |  |  |
| 5 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 0.2891 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 1112.91 | 4008.85 |  | 4530.00 | 1158.96 |  |  |  |
| 6 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 4.4714 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 25.13 | 5.11 |  | 5.77 | 22.85 |  |  |  |
| 7 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 1.4119 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 8.33 | 5.11 |  | 5.77 | 7.21 |  |  |  |
| 8 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 12.9709 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 24.13 | 2.19 |  | 2.47 | 28.41 |  |  |  |
| 9 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 2.2461 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 95.46 | 44.96 |  | 50.80 | 100.98 |  |  |  |
| 10 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 2.1684 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 20.73 | 8.89 |  | 10.05 | 19.28 |  |  |  |
| 11 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 6.4688 |  | 13 | 5.66 | 6.40 | 36.61 | 4.82 |  | 5.45 | 31.18 |  |  |  |
| 12 | 03150139 | 圆钉 | kg | 3.6355 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 20.29 | 6.88 |  | 7.78 | 25.01 |  |  |  |
| 13 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 14 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 220.39 |  | 227.00 |  |  |  |  |
| 15 | 04030033 | 天然砂 细砂 | m3 | 0.9993 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 252.25 | 220.39 |  | 227.00 | 220.24 |  |  |  |
| 16 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.5065 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 795.32 | 3185.84 |  | 3600.00 | 1613.63 |  |  |  |
| 17 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 2.1600 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 6.44 | 4.65 |  | 5.25 | 10.04 |  |  |  |
| 18 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 6.4800 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 25.40 | 3.93 |  | 4.44 | 25.47 |  |  |  |
| 19 | 34110003 | 水 | m3 | 15.6598 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 99.60 | 6.60 |  | 6.80 | 103.35 |  |  |  |
| 20 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 25.8371 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 800.17 | 46.09 |  | 52.08 | 1190.83 |  |  |  |
| 21 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 1.3820 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 9.78 | 7.73 |  | 8.74 | 10.68 |  |  |  |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程--市政 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3 | 10.4044 |  | 3 | 425.24 | 438.00 | 4424.37 | 514.56 |  | 530.00 | 5353.69 |  |  |  |
| 23 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.1660 |  |  | 544.30 | 584.97 | 90.35 | 487.77 |  | 526.74 | 80.97 |  |  |  |
| 24 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 1.6362 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 667.19 | 427.18 |  | 440.00 | 698.95 |  |  |  |
| 25 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 41.1612 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 16784.30 | 436.89 |  | 450.00 | 17982.92 |  |  |  |
| 26 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 6.1812 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 2700.50 | 456.31 |  | 470.00 | 2820.54 |  |  |  |
| 27 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 169.40 | 174.55 | 169.40 | 189.70 |  | 195.45 | 189.70 |  |  |  |
| 28 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 29 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 30 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 0.0756 |  |  | 573.21 | 618.42 | 43.33 | 551.96 |  | 618.42 | 41.73 |  |  |  |
| 31 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0778 |  |  | 207.80 | 212.63 | 16.17 | 187.56 |  | 212.63 | 14.59 |  |  |  |
| 32 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.3819 |  |  | 249.48 | 255.99 | 95.28 | 225.86 |  | 255.99 | 86.26 |  |  |  |
| 33 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 2.2107 |  |  | 7.74 | 8.49 | 17.11 | 7.74 |  | 8.49 | 17.11 |  |  |  |
| 34 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.3497 |  |  | 8.02 | 8.84 | 2.80 | 8.02 |  | 8.84 | 2.80 |  |  |  |
| 35 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0472 |  |  | 45.10 | 49.26 | 2.13 | 45.10 |  | 49.26 | 2.13 |  |  |  |
| 36 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0664 |  |  | 27.15 | 29.24 | 1.80 | 27.15 |  | 29.24 | 1.80 |  |  |  |
| 37 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.1879 |  |  | 28.23 | 30.97 | 5.30 | 28.23 |  | 30.97 | 5.30 |  |  |  |
| 38 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0346 |  |  | 54.45 | 60.74 | 1.88 | 54.45 |  | 60.74 | 1.88 |  |  |  |
| 39 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.1290 |  |  | 94.74 | 104.84 | 12.22 | 94.74 |  | 104.84 | 12.22 |  |  |  |
| 40 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.0355 |  |  | 121.70 | 134.92 | 4.32 | 121.70 |  | 134.92 | 4.32 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44782.08 | － |  | － | 46273.37 | － | － | 0.00 |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程--市政 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 200×100×60透水砖 |  | m2 | 254.82 | 13 |  | 40.00 | 45.20 | 10192.66 |
| 2 | 花岗岩立缘石 100×250 |  | m | 335.32 | 13 |  | 37.50 | 42.38 | 12574.50 |
| 3 | 四角亭 |  | 座 | 1.00 | 13 |  | 39500.00 | 44635.00 | 39500.00 |
| 4 | 长廊 |  | m2 | 24.00 | 13 |  | 800.00 | 904.00 | 19200.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81467.16 |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理工程--市政 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 131530.28 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 131530.28 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 10450.08 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 7536.68 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 2301.78 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 1749.35 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 1104.85 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 2380.7 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1999.26 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 776.03 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 138.11 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 12778.23 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 23228.31 |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 园林绿化工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理绿化工程--绿化 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 74301.20 |  |  |
| 1.1 | A、绿化工程 |  | 74301.20 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2548.18 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2548.18 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 4399.62 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 7312.41 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 88561.41 |  |  |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理绿化工程--绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 坑塘绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：中山杉 2．乔木胸径或干径：地径6-7cm 3 . 株高、冠径：株高400cm，冠幅200cm 4 . 起挖方式 5．养护期：二年 |  | 株 | 18 |  | 330.12 | 5942.16 |  |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：造型亮晶女贞 2．乔木胸径或干径： 3 . 株高、冠径：冠幅150cm，株高200cm 4 . 起挖方式 5．养护期：二年 |  | 株 | 2 |  | 3104.48 | 6208.96 |  |
| 3 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：高杆石楠 2．乔木胸径或干径：地径5-6cm 3 . 株高、冠径：株高300cm，冠幅150cm 4 . 起挖方式 5．养护期：二年 |  | 株 | 6 |  | 245.62 | 1473.72 |  |
| 4 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：樱花 2．乔木胸径或干径：地径5-6cm 3 . 株高、冠径：株高300cm，冠幅150cm 4 . 起挖方式 5．养护期：二年 |  | 株 | 8 |  | 280.98 | 2247.84 |  |
| 5 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：紫薇 2．乔木胸径或干径：地径5-6cm 3 . 株高、冠径：株高300cm，冠幅150cm 4 . 起挖方式 5．养护期：二年 |  | 株 | 10 |  | 252.98 | 2529.8 |  |
| 6 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：绚丽海棠 2．乔木胸径或干径：地径5-6cm 3 . 株高、冠径：株高300cm，冠幅150cm 4 . 起挖方式 5．养护期：二年 |  | 株 | 10 |  | 260.98 | 2609.8 |  |
| 7 | 050102008001 | 栽植花卉 1．花卉种类：高杆月季 2、株高或蓬径：地径4cm，株高120cm，冠 幅60cm，全冠 3．单位面积株数 4．养护期：二年 |  | 株 | 6 |  | 342.11 | 2052.66 |  |
| 8 | 050102002001 | 栽植灌木 1．灌木种类：金森女贞球 2 . 根盘直径 3．冠丛高：100cm 4 . 蓬径：100cm 5．起挖方式 6．养护期：二年 |  | 株 | 9 |  | 205.81 | 1852.29 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 24917.23 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 24917.23 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理绿化工程--绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 050102002001 | 栽植灌木 1．灌木种类：大叶黄杨球 2 . 根盘直径 3．冠丛高：100cm 4 . 蓬径：100cm 5．起挖方式 6．养护期：二年 |  | 株 | 23 |  | 180.81 | 4158.63 |  |
| 10 | 050102002001 | 栽植灌木 1．灌木种类：红叶石楠球 2 . 根盘直径 3．冠丛高：100cm 4 . 蓬径：100cm 5．起挖方式 6．养护期：二年 |  | 株 | 6 |  | 205.81 | 1234.86 |  |
| 11 | 050102003001 | 栽植竹类 1．竹种类：刚竹 2．竹胸径或根盘丛径：杆径1cm，株高 300cm，16株/m2 3. 养护期：二年 |  | 株 | 368 |  | 8.11 | 2984.48 |  |
| 12 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：红叶石楠 2．株高或蓬径：株高40-45cm，冠幅20cm 3．单位面积株数：49株/m2 4．养护期：二年 |  | m2 | 88 |  | 87.71 | 7718.48 |  |
| 13 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：金森女贞 2．株高或蓬径：株高40-45cm，冠幅20cm 3．单位面积株数：49株/m2 4．养护期：二年 |  | m2 | 78 |  | 87.71 | 6841.38 |  |
| 14 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：大叶黄杨 2．株高或蓬径：株高40-45cm，冠幅20cm 3．单位面积株数：49株/m2 4．养护期：二年 |  | m2 | 58.5 |  | 87.71 | 5131.04 |  |
| 15 | 050102008002 | 栽植花卉 1．花卉种类：红帽子月季 2、株高或蓬径：株高40-45cm，冠幅20cm， 二年生 3．单位面积株数：25株/m2 4．养护期：二年 |  | m2 | 37 |  | 92.11 | 3408.07 |  |
| 16 | 050102009001 | 栽植水生植物 1．植物种类：水生鸢尾 2．株高或蓬径或芽数/株：5芽/株， 3. 单位面积株数：36株/m2 4. 养护期：二年 |  | m2 | 40 |  | 67.16 | 2686.4 |  |
| 17 | 050102012001 | 铺种草皮 1．草皮种类：麦冬，5芽以上/墩，36墩/m2 2．铺种方式：满铺 3．养护期：二年 |  | m2 | 67 |  | 54.79 | 3670.93 |  |
| 18 | 050102012002 | 铺种草皮 1．草皮种类：果岭草， 2．铺种方式：满铺 3．养护期：二年 |  | m2 | 212 |  | 43.89 | 9304.68 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 47138.95 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 72056.18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理绿化工程--绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 050101010001 | 整理绿化用地 1．回填土质要求：种植土 2．取土运距 3．回填厚度 4．找平找坡要求 5．弃土运距 |  | m2 | 603.5 |  | 3.72 | 2245.02 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2245.02 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 74301.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理绿化工程--绿化 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2548.18 |
| 合计 |  |  |  | 2548.18 |
| 日期：2023-08-04 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理绿化工程--绿化 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 15616.69 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.21 | 394.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.21 | 86.28 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 36.7 | 31.66 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 20 | 17.26 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 4.42 | 788.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 4.42 | 172.56 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 36.7 | 63.33 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 20 | 34.51 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.21 | 394.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.21 | 86.28 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 36.7 | 31.66 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 20 | 17.26 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 5.89 | 971.98 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 5.89 | 91.98 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 36.7 | 33.76 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 20 | 18.4 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2548.18 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 437.1 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 160.41 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 87.43 |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理绿化工程--绿化 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 4.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 4.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 4.3 | 苗木保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 4.4 | 围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 4.5 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理绿化工程--绿化 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 133.4859 |  |  | 117.00 | 117.00 | 15617.85 | 103.00 |  |  | 13749.05 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 13030057 | 涂剂(刷白) | kg | 9.0000 |  | 13 | 0.51 | 0.58 | 4.59 | 1.06 |  | 1.20 | 9.54 |  |  |  |
| 4 | 32270001 | 肥料 | kg | 26.5909 |  | 13 | 1.33 | 1.50 | 35.37 | 5.31 |  | 6.00 | 141.20 |  |  |  |
| 5 | 32270003 | 药剂 | kg | 3.5297 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 93.71 | 212.39 |  | 240.00 | 749.67 |  |  |  |
| 6 | 34110003 | 水 | m3 | 123.0800 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 782.79 | 6.60 |  | 6.80 | 812.33 |  |  |  |
| 7 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 |  | 6.90 |  |  |  |  |
| 8 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 9 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2000 |  |  | 724.50 | 770.89 | 144.90 | 682.00 |  | 770.89 | 136.40 |  |  |  |
| 10 | 991216510 | 草坪修剪机 | 台班 | 7.7000 |  |  | 43.86 | 48.76 | 337.72 | 43.86 |  | 48.76 | 337.72 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17016.93 | － |  | － | 15935.91 | － | － | 0.00 |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理绿化工程--绿化 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 大叶黄杨，株高40-45cm，冠幅20cm ，49株/m2 |  | 株 | 2866.50 | 9 |  | 1.35 | 1.47 | 3869.78 |
| 2 | 大叶黄杨球，冠幅100cm，株高100cm |  | 株 | 23.00 | 9 |  | 135.00 | 147.15 | 3105.00 |
| 3 | 刚竹，株高300cm，杆径1cm，16 株/m2 |  | 株 | 368.00 | 9 |  | 2.75 | 3.00 | 1012.00 |
| 4 | 高杆石楠，地径5-6cm，株高300cm， 冠幅150cm |  | 株 | 6.00 | 9 |  | 160.00 | 174.40 | 960.00 |
| 5 | 高杆月季，地径4cm，株高120cm，冠 幅60cm |  | 株 | 6.00 | 9 |  | 320.00 | 348.80 | 1920.00 |
| 6 | 果岭草（成品草坪） |  | m2 | 212.00 | 9 |  | 23.85 | 26.00 | 5056.20 |
| 7 | 红帽子月季，株高40-45cm，冠幅 20cm，二年生，25株/m2 |  | 株 | 925.00 | 9 |  | 2.80 | 3.05 | 2590.00 |
| 8 | 红叶石楠，株高40-45cm，冠幅20cm ，49株/m2 |  | 株 | 4312.00 | 9 |  | 1.35 | 1.47 | 5821.20 |
| 9 | 红叶石楠球，冠幅100cm，株高100cm |  | 株 | 6.00 | 9 |  | 160.00 | 174.40 | 960.00 |
| 10 | 金森女贞，株高40-45cm，冠幅20cm ，49株/m2 |  | 株 | 3822.00 | 9 |  | 1.35 | 1.47 | 5159.70 |
| 11 | 金森女贞球，冠幅100cm，株高100cm |  | 株 | 9.00 | 9 |  | 160.00 | 174.40 | 1440.00 |
| 12 | 麦冬，5芽以上/墩，36墩/m2 |  | m2 | 67.00 | 9 |  | 19.50 | 21.26 | 1306.50 |
| 13 | 水生鸢尾，5芽/株，36株/m2 |  | 株 | 1440.00 | 9 |  | 1.80 | 1.96 | 2592.00 |
| 14 | 绚丽海棠，地径5-6cm，株高300cm， 冠幅150cm |  | 株 | 10.00 | 9 |  | 160.00 | 174.40 | 1600.00 |
| 15 | 樱花，地径5-6cm，株高300cm，冠幅 150cm |  | 株 | 8.00 | 9 |  | 180.00 | 196.20 | 1440.00 |
| 16 | 造型亮晶女贞，冠幅150cm，株高 200cm |  | 株 | 2.00 | 9 |  | 3000.00 | 3270.00 | 6000.00 |
| 17 | 中山杉，地径6-7cm，冠幅200cm，株 高400cm |  | 株 | 18.00 | 9 |  | 175.00 | 190.75 | 3150.00 |
| 18 | 紫薇，地径5-6cm，株高300cm，冠幅 150cm |  | 株 | 10.00 | 9 |  | 152.00 | 165.68 | 1520.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49502.38 |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇羊绪东村坑塘治理绿化工程--绿化 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 76849.38 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 76849.38 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 4399.62 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2697.41 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 1344.86 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.16 | 122.96 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.35 | 268.97 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.25 | 960.62 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1168.11 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 453.41 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 80.69 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 7312.41 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 11712.03 |
| 日期：2023-08-04 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |