邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程

招

标

控

制

价

| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 340586.23 |  |  |
| 1.1 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 340586.23 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 16681.97 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 16681.97 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 29530.24 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 34811.86 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 421610.30 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001001002 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.本清单包含管道拆除，拆除材料自行处理 。 | m | 1371.3 |  | 77.75 | 106618.58 |  |
| 2 | 031001001004 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.本清单包含管道拆除，拆除材料自行处理 。 | m | 1260 |  | 62.83 | 79165.8 |  |
| 3 | 031003002001 | 螺纹阀门 1.类型：DN50闸阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自行处理 。 | 个 | 70 |  | 146.57 | 10259.9 |  |
| 4 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型：DN25截止阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自行处理 。 | 个 | 70 |  | 47.28 | 3309.6 |  |
| 5 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型：DN25自动排气阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：拆除 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自行处理 。 | 个 | 70 |  | 57.36 | 4015.2 |  |
| 6 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型：DN25锁闭调节阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自行处理 。 | 个 | 840 |  | 59.61 | 50072.4 |  |
| 7 | 031003001005 | 螺纹阀门 1.类型：DN25过滤器球阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自行处理 。 | 个 | 420 |  | 61.4 | 25788 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 279229.48 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 279229.48 |  |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.类型：DN25锁闭阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自行处理 。 | 个 | 420 |  | 61.4 | 25788 |  |
| 9 | 031208002023 | 管道绝热 1.绝热材料品种：带铝箔保护层橡塑保温管 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN57以内 4.本清单包含保温拆除，拆除材料自行处理 。 | m3 | 11.68 |  | 3045.27 | 35568.75 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 61356.75 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 340586.23 |  |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001001002 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.本清单包含管道拆除，拆除材料自 行处理。 | m | － |  | 27.61 | 25.04 |  | 1.07 | 27.61 | 24.03 | 77.75 |
|  | 10-2-17 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直 径 50mm | 10m | 0.1 |  | 27.61 | 0.66 |  | 1.07 |  |  |  |
|  | zc47_0010 | 热镀锌钢管DN50 | m | 0.997 |  |  | 18.25 |  |  |  |  |  |
|  | zc47_0007 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50 | 个 | 0.568 |  |  | 6.13 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001001004 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.本清单包含管道拆除，拆除材料自 行处理。 | m | － |  | 24.85 | 15.84 |  | 0.52 | 24.85 | 21.62 | 62.83 |
|  | 10-2-14 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直 径 25mm | 10m | 0.1 |  | 24.85 | 0.53 |  | 0.52 |  |  |  |
|  | zc47_0009 | 热镀锌钢管DN25 | m | 0.97 |  |  | 8.83 |  |  |  |  |  |
|  | zc47_0006 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 | 1.231 |  |  | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003002001 | 螺纹阀门 1.类型：DN50闸阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自 行处理。 | 个 | － |  | 32.40 | 83.47 |  | 2.51 | 32.40 | 28.19 | 146.57 |
|  | 10-5-6 | 螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内 | 个 | 1 |  | 32.40 | 23.29 |  | 2.51 |  |  |  |
|  | zc47_0005 | DN50闸阀 | 个 | 1 |  |  | 60.18 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型：DN25截止阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自 行处理。 | 个 | － |  | 12.00 | 23.95 |  | 0.89 | 12.00 | 10.44 | 47.28 |
|  | 10-5-2 | 螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内 | 个 | 1 |  | 12.00 | 6.07 |  | 0.89 |  |  |  |
|  | zc47_0001 | DN20截止阀 | 个 | 1.01 |  |  | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型：DN25自动排气阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：拆除 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自 行处理。 | 个 | － |  | 18.00 | 23.54 |  | 0.16 | 18.00 | 15.66 | 57.36 |
|  | 10-5-30 | 自动排气阀安装 公称直径 25mm以内 | 个 | 1 |  | 18.00 | 7.61 |  | 0.16 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc47_0011 | 自动排气阀DN25 | 个 | 1 |  |  | 15.93 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型：DN25锁闭调节阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自 行处理。 | 个 | － |  | 13.20 | 33.76 |  | 1.17 | 13.20 | 11.48 | 59.61 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 | 个 | 1 |  | 13.20 | 8.73 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc47_0004 | DN25锁闭调节阀 | 个 | 1.01 |  |  | 25.03 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003001005 | 螺纹阀门 1.类型：DN25过滤器球阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自 行处理。 | 个 | － |  | 13.20 | 35.55 |  | 1.17 | 13.20 | 11.48 | 61.4 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 | 个 | 1 |  | 13.20 | 8.73 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc47_0002 | DN25过滤器球阀 | 个 | 1.01 |  |  | 26.82 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.类型：DN25锁闭阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自 行处理。 | 个 | － |  | 13.20 | 35.55 |  | 1.17 | 13.20 | 11.48 | 61.4 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 | 个 | 1 |  | 13.20 | 8.73 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc47_0003 | DN25锁闭阀 | 个 | 1.01 |  |  | 26.82 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031208002023 | 管道绝热 1.绝热材料品种：带铝箔保护层橡塑 保温管 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN57以内 4.本清单包含保温拆除，拆除材料自 行处理。 | m3 | － |  | 940.80 | 1285.97 |  |  | 940.80 | 818.50 | 3045.27 |
|  | 12-4-104 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内 | m3 | 1 |  | 940.80 | 411.63 |  |  |  |  |  |
|  | zc47_0008 | 带铝箔保护层橡塑保温管 | m3 | 1.04 |  |  | 874.34 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) |  | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 889.2533 |  | 120.00 |  |  |  | 106710.40 | 120.00 |  | 106710.40 |
| 2 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～ 4.0 | kg | 19.9498 | 13 | 5.91 |  | 6.68 |  | 117.90 |  |  |  |
| 3 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～ 15.0 | kg | 10.0435 | 13 | 3.89 |  | 4.40 |  | 39.07 |  |  |  |
| 4 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 61.2500 | 13 | 3.76 |  | 4.25 |  | 230.30 |  |  |  |
| 5 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 2.3793 | 13 | 10.60 |  | 11.98 |  | 25.22 | 12.54 | 14.17 | 29.84 |
| 6 | 02270025 | 破布 | kg | 50.4447 | 13 | 6.74 |  | 7.62 |  | 340.00 | 7.05 | 7.97 | 355.64 |
| 7 | 02290027 | 线麻 | kg | 3.5356 | 13 | 10.14 |  | 11.46 |  | 35.85 | 10.09 | 11.40 | 35.67 |
| 8 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 78.1897 | 13 | 8.86 |  | 10.01 |  | 692.76 |  |  |  |
| 9 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 42.9267 | 13 | 10.62 |  | 12.00 |  | 455.88 | 7.61 | 8.60 | 326.67 |
| 10 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 286.4600 | 13 | 0.44 |  | 0.50 |  | 126.04 | 0.50 | 0.56 | 143.23 |
| 11 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 111.6863 | 13 | 10.62 |  | 12.00 |  | 1186.11 | 7.72 | 8.72 | 862.22 |
| 12 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 3627.3300 | 13 | 0.44 |  | 0.50 |  | 1596.03 | 0.19 | 0.21 | 689.19 |
| 13 | 14070011 | 机油 | kg | 73.4462 | 13 | 9.12 |  | 10.30 |  | 669.83 | 9.62 | 10.87 | 706.55 |
| 14 | 14070023 | 铅油(厚漆) | kg | 36.9900 | 13 | 4.87 |  | 5.50 |  | 180.14 | 4.34 | 4.90 | 160.54 |
| 15 | 14390001 | 氧气 | m3 | 92.5508 | 9 | 5.35 |  | 5.83 |  | 495.15 | 7.01 | 7.64 | 648.78 |
| 16 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 30.8503 | 9 | 14.61 |  | 15.92 |  | 450.72 | 17.36 | 18.92 | 535.56 |
| 17 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 254.1802 | 13 | 12.39 |  | 14.00 |  | 3149.29 | 13.79 | 15.58 | 3505.14 |
| 18 | 14430019 | 贴缝胶带 9m | 卷 | 273.4288 | 13 | 7.52 |  | 8.50 |  | 2056.18 | 4.53 | 5.12 | 1238.63 |
| 19 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 7.6300 | 13 | 6.93 |  | 7.83 |  | 52.88 | 7.86 | 8.88 | 59.97 |
| 20 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 4.2212 | 13 | 5.81 |  | 6.56 |  | 24.53 | 9.19 | 10.39 | 38.79 |
| 21 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 5.8100 | 13 | 4.07 |  | 4.60 |  | 23.65 | 6.20 | 7.01 | 36.02 |
| 22 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 11.6200 | 13 | 10.53 |  | 11.90 |  | 122.36 | 9.29 | 10.50 | 107.95 |
| 23 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 1.9790 | 13 | 6.88 |  | 7.78 |  | 13.62 | 7.90 | 8.93 | 15.63 |
| 24 | 18030067 | 热镀锌弯头 DN25 | 个 | 70.7000 | 13 | 3.52 |  | 3.98 |  | 248.86 | 2.62 | 2.96 | 185.23 |
| 25 | 18150151 | 热镀锌活接头 DN20 | 个 | 70.7000 | 13 | 3.85 |  | 4.35 |  | 272.20 | 3.72 | 4.20 | 263.00 |
| 26 | 18150153 | 热镀锌活接头 DN25 | 个 | 1696.8000 | 13 | 4.27 |  | 4.82 |  | 7245.34 | 5.49 | 6.20 | 9315.43 |
| 27 | 18150159 | 热镀锌活接头 DN50 | 个 | 70.7000 | 13 | 14.44 |  | 16.32 |  | 1020.91 | 15.84 | 17.90 | 1119.89 |
| 28 | 18150169 | 热镀锌六角内接头 DN20 | 个 | 56.5600 | 13 | 1.23 |  | 1.39 |  | 69.57 | 0.90 | 1.02 | 50.90 |
| 29 | 18150171 | 热镀锌六角内接头 DN25 | 个 | 1428.1400 | 13 | 1.75 |  | 1.98 |  | 2499.25 | 1.59 | 1.80 | 2270.74 |
| 30 | 18150177 | 热镀锌六角内接头 DN50 | 个 | 56.5600 | 13 | 4.51 |  | 5.10 |  | 255.09 | 3.98 | 4.50 | 225.11 |
| 31 | 18250239 | 热镀锌管箍 DN25 | 个 | 70.7000 | 13 | 2.97 |  | 3.36 |  | 209.98 | 2.61 | 2.95 | 184.53 |
| 32 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 11.6200 | 13 | 11.68 |  | 13.20 |  | 135.72 |  |  |  |
| 33 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 1.1897 | 13 | 25.08 |  | 28.34 |  | 29.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 34 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 12.2834 | 13 | 24.42 | 27.60 |  | 299.96 |  |  |  |
| 35 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 12.2834 | 13 | 7.08 | 8.00 |  | 86.97 |  |  |  |
| 36 | 34110003 | 水 | m3 | 16.7854 | 3 | 6.36 | 6.55 |  | 106.76 | 6.60 | 6.80 | 110.78 |
| 37 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 439.06 | 495.29 |  | 439.06 | 416.84 | 469.44 | 416.84 |
| 38 | 99030400 4 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.4114 |  | 724.50 | 770.89 |  | 298.06 | 682.00 | 770.89 | 280.57 |
| 39 | 99040102 0 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4114 |  | 400.21 | 429.27 |  | 164.65 | 382.50 | 429.27 | 157.36 |
| 40 | 99074552 0 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 10.6688 |  | 23.98 | 26.11 |  | 255.84 | 23.98 | 26.11 | 255.84 |
| 41 | 99074801 0 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 94.3652 |  | 22.95 | 24.90 |  | 2165.68 | 22.95 | 24.90 | 2165.68 |
| 42 | 99080102 0 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.2631 |  | 36.85 | 40.30 |  | 9.70 | 36.85 | 40.30 | 9.70 |
| 43 | 99081301 0 | 试压泵 3MPa | 台班 | 12.0203 |  | 18.86 | 20.37 |  | 226.70 | 18.86 | 20.37 | 226.70 |
| 44 | 99091971 0 | 电焊机(综合) | 台班 | 17.2703 |  | 71.38 | 78.44 |  | 1232.75 | 71.38 | 78.44 | 1232.75 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136066.80 | － | － | 134677.47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | DN20截止阀 | 个 |  | 70.70 |  | 17.70 | 1251.39 |
| 2 | DN25过滤器球阀 | 个 |  | 424.20 |  | 26.55 | 11262.51 |
| 3 | DN25锁闭阀 | 个 |  | 424.20 |  | 26.55 | 11262.51 |
| 4 | DN25锁闭调节阀 | 个 |  | 848.40 |  | 24.78 | 21023.35 |
| 5 | DN50闸阀 | 个 |  | 70.00 |  | 60.18 | 4212.60 |
| 6 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 |  | 1551.06 |  | 5.26 | 8158.58 |
| 7 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50 | 个 |  | 778.90 |  | 10.80 | 8412.10 |
| 8 | 带铝箔保护层橡塑保温管 | m3 |  | 12.15 |  | 840.71 | 10212.27 |
| 9 | 热镀锌钢管DN25 | m |  | 1222.20 |  | 9.10 | 11122.02 |
| 10 | 热镀锌钢管DN50 | m |  | 1367.19 |  | 18.30 | 25019.51 |
| 11 | 自动排气阀DN25 | 个 |  | 70.00 |  | 15.93 | 1115.10 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 113051.94 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 16681.97 |
| 合计 |  |  |  | 16681.97 |
| 日期： |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 106705.13 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 3828.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.5 | 1333.81 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL |  |  | 55 | 733.6 |
|  | 利润（A3） | A1×FL |  |  | 32 | 426.82 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 3020.61 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.1 | 896.32 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL |  |  | 55 | 492.98 |
|  | 利润（B3） | B1×FL |  |  | 32 | 286.82 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 4027.48 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.8 | 1195.1 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL |  |  | 55 | 657.31 |
|  | 利润（C3） | C1×FL |  |  | 32 | 382.43 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 1558.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 |  |  | 1.2 | 320.12 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL |  |  | 55 | 176.07 |
|  | 利润（D3） | D1×FL |  |  | 32 | 102.44 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  | 3.98 | 4246.86 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 16681.97 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 3745.35 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 2059.96 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 1198.51 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 353021.34 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 357268.2 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 29530.24 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 21710.82 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 3.51 | 12391.05 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.29 | 1023.76 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.59 | 2082.83 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.76 | 6213.18 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.52 | 5365.92 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 2082.83 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 370.67 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 34811.86 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 64342.1 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程

工

程

量

清

单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001001002 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.本清单包含管道拆除，拆除材料自行处理 。 |  | m | 1371.3 |  |  |  |  |
| 2 | 031001001004 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.本清单包含管道拆除，拆除材料自行处理 。 |  | m | 1260 |  |  |  |  |
| 3 | 031003002001 | 螺纹阀门 1.类型：DN50闸阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自行处理 。 |  | 个 | 70 |  |  |  |  |
| 4 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型：DN25截止阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自行处理 。 |  | 个 | 70 |  |  |  |  |
| 5 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型：DN25自动排气阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：拆除 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自行处理 。 |  | 个 | 70 |  |  |  |  |
| 6 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型：DN25锁闭调节阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自行处理 。 |  | 个 | 840 |  |  |  |  |
| 7 | 031003001005 | 螺纹阀门 1.类型：DN25过滤器球阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自行处理 。 |  | 个 | 420 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.类型：DN25锁闭阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：丝接 5.本清单包含阀门拆除，拆除材料自行处理 。 |  | 个 | 420 |  |  |  |  |
| 9 | 031208002023 | 管道绝热 1.绝热材料品种：带铝箔保护层橡塑保温管 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN57以内 4.本清单包含保温拆除，拆除材料自行处理 。 |  | m3 | 11.68 |  |  |  |  |

邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程

做法说明

- DN50热镀锌钢管1371.30米。

- DN25热镀锌钢管1260.00米。

- DN70闸阀70个。

- DN25截止阀70个。

- DN25自动排气阀70个。

- DN25锁闭调节阀840个。

- DN25过滤器球阀420个。

- DN25锁闭阀420个。

- 保温采用带铝箔保护层橡塑保温管厚20mm。

- 以上管道、阀门、保温均为拆除及安装。

- 山东省济宁市邹城市中心店镇富东新村村民委员会