| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道中南檀月墅北临时市场路南硬化工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 234987.20 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 234987.20 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 11803.54 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 8261.58 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 3541.96 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 19385.41 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 23955.85 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 290132.00 |  |  |
| 日期：2024-01-08 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道中南檀月墅北临时市场路南硬化工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位 2.范围 |  | m2 | 1600 |  | 1.29 | 2064 |  |
| 2 | 01B002 | 现浇混凝土道路 C25商砼浇筑180mm厚道路 |  | m2 | 1600 |  | 90.3 | 144480 |  |
| 3 | 010201001001 | 换填垫层 1.材料种类及配比：3：7灰土 2.压实系数 3.掺加剂品种 |  | m3 | 480 |  | 170.91 | 82036.8 |  |
| 4 | 010101002001 | 原有软弱土挖除 1.土壤类别：软弱土 2.挖土深度：0.4m 3.弃土运距： |  | m3 | 640 |  | 5.61 | 3590.4 |  |
| 5 | 010101002001 | 原有软弱土挖除外运 1.土壤类别：部分软弱土外运 2.挖土深度： 3.弃土运距：自行考虑 |  | m3 | 160 |  | 17.6 | 2816 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 234987.2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 234987.2 |  |
| 日期：2024-01-08 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道中南檀月墅北临时市场路南硬化工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 298.1600 |  |  | 128.00 | 128.00 | 38164.48 | 110.00 |  |  | 32797.60 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 2.2400 |  |  | 117.00 | 117.00 | 262.08 | 113.00 |  |  | 253.12 |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1848.0000 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 3437.28 | 0.97 |  | 1.10 | 1792.56 |  |  |  |
| 4 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.7040 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 1037.31 | 1473.45 |  | 1665.00 | 1037.31 |  |  |  |
| 5 | 34110003 | 水 | m3 | 145.9200 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 928.05 | 4.03 |  | 4.15 | 588.06 |  |  |  |
| 6 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 1.9680 |  |  | 1533.68 | 1698.32 | 3018.28 | 1423.59 |  | 1584.92 | 2801.63 |  |  |  |
| 7 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 290.8800 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 121436.58 | 398.06 |  | 410.00 | 115787.69 |  |  |  |
| 8 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 489.6000 |  |  | 106.89 | 110.10 | 52333.34 | 102.26 |  | 105.32 | 50066.50 |  |  |  |
| 9 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 6.2880 |  |  | 834.41 | 890.68 | 5246.77 | 834.41 |  | 890.68 | 5246.77 |  |  |  |
| 10 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1.4720 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 1599.28 | 1086.47 |  | 1183.07 | 1599.28 |  |  |  |
| 11 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 2.6400 |  |  | 935.79 | 1010.43 | 2470.49 | 935.79 |  | 1010.43 | 2470.49 |  |  |  |
| 12 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 9.0240 |  |  | 573.21 | 618.42 | 5172.65 | 573.21 |  | 618.42 | 5172.65 |  |  |  |
| 13 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 2.9440 |  |  | 915.19 | 989.97 | 2694.32 | 915.19 |  | 989.97 | 2694.32 |  |  |  |
| 14 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0960 |  |  | 439.07 | 472.99 | 42.15 | 439.07 |  | 472.99 | 42.15 |  |  |  |
| 15 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 23.0400 |  |  | 7.74 | 8.49 | 178.33 | 7.74 |  | 8.49 | 178.33 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238021.39 | － |  | － | 222528.46 | － | － | 0.00 |
| 日期：2024-01-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道中南檀月墅北临时市场路南硬化工程-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 8261.58 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 3541.96 |
| 合计 |  |  |  | 11803.54 |
| 日期：2024-01-08 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道中南檀月墅北临时市场路南硬化工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 38424 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1059.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 244.95 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.8 | 50.95 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 11.6 | 28.41 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 905.49 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 209.41 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.8 | 43.56 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 11.6 | 24.29 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1208.71 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 279.53 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.8 | 58.14 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 11.6 | 32.43 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 368.59 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 35.7 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.8 | 7.43 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 11.6 | 4.14 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3541.96 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 769.59 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 160.08 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 89.27 |
| 日期：2024-01-08 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道中南檀月墅北临时市场路南硬化工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 8261.58 | 8261.58 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8261.58 |
| 日期：2024-01-08 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道中南檀月墅北临时市场路南硬化工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 246790.74 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 246790.74 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 19385.41 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 13918.99 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 8662.35 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1382.03 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1604.14 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 2270.47 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 3751.22 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1456.07 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 259.13 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 23955.85 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 43341.26 |
| 日期：2024-01-08 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |