|  | 邹城市大束镇2023年度市级宜居宜业和美乡村（安平村）建设项目 |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |
| 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |

|  |  | 2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 507949.36元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 伍拾万零柒仟玖佰肆拾玖元叁角陆分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 总说明 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程 | 第1页 共1页 |
| 1、项目名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程 |  |
| 2、项目概况：该项目为济宁市级美丽乡村建设工程，其中包含广场地面、广场人行道改造，围墙及挡土墙、篮球场、百 |  |
| 姓大舞台新建等工程 |  |
| 3、编制依据：GB50854-2013 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范、GB50858-2013园林绿化工程工程量计算规范、山东 |  |
| 省建筑工程消耗量定额、山东园林绿化工程消耗量定额 |  |
| 4、人工费按照建筑110元/工日、装饰120元/工日、市政绿化103元/工日执行，信息价采用2024年4月16日。 |  |
| 5、其余未尽事项详图纸说明 |  |
|  | 胜通软件 |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程 -评审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工 程（土建）-评审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 园林绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工 程（园林）-评审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程（土建）-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程（土建）-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 新建挡土墙78m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：一二类土 2.该工程量为定额工程量 |  | m3 | 9.53 |  |  |  |  |
| 2 | 010501001002 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 2.93 |  |  |  |  |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌体 2.基础类型：条形基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 5.19 |  |  |  |  |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌体 2.墙体类型：挡土墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 16.85 |  |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖砌墙 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂 浆抹面 |  | m2 | 88.92 |  |  |  |  |
|  |  | 新建围墙100m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.22m原空心砖墙拆除 |  | m3 | 8.8 |  |  |  |  |
| 7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：≤1M 3.该工程量为定额工程量 |  | m3 | 60 |  |  |  |  |
| 8 | 010501001002 | 垫层 1.素土夯实 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 7 |  |  |  |  |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌体 2.基础类型：条形基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 25 |  |  |  |  |
| 10 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌体 2.墙体类型：围墙（含压顶高度）及二次灌 浆 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 57.6 |  |  |  |  |
| 11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖砌墙 2.面层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆抹 面 |  | m2 | 480 |  |  |  |  |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.乳胶漆两遍 |  | m2 | 240 |  |  |  |  |
|  |  | 百姓大舞台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程（土建）-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：一二类土 |  | m3 | 11.74 |  |  |  |  |
| 14 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求：按设计要求 2.填方材料品种：原土回填 |  | m3 | 35 |  |  |  |  |
| 15 | 010501001002 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 1.23 |  |  |  |  |
| 16 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌体 2.基础类型：条形基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 5.35 |  |  |  |  |
| 17 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌体 2.墙体类型：舞台景墙（含压顶高度） 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 11.78 |  |  |  |  |
| 18 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌体 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 0.32 |  |  |  |  |
| 19 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖砌墙 2.面层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆抹 面 |  | m2 | 101 |  |  |  |  |
| 20 | 01B002 | 钢筋混凝土预制板 1.钢筋混凝土预制板450*550*30 |  | m2 | 8.25 |  |  |  |  |
| 21 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：黑色黏土瓦（含滴水、瓦 头等） 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m2 | 10.5 |  |  |  |  |
| 22 | 010901001002 | 翘脚 1.详图纸设计说明 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 011101003001 | 混凝土台面 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：80厚C25混凝土 |  | m2 | 71.5 |  |  |  |  |
|  |  | 化粪池新建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011601001002 | 化粪池拆除 1.砌体名称：1*2*1.2m砖砌化粪池拆除 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 01B003 | 重建化粪池 1.聚丙烯材质1.5立方成品化粪池 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程（土建）-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 园林绿化工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程（园林）-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | A、绿化工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程（园林）-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 1．回填土质要求 2．取土运距 3．回填厚度 4．找平找坡要求 5．弃土运距 |  | m2 | 542 |  |  |  |  |
| 2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 1．回填土质要求：种植土（外购） |  | m3 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：红叶石楠 2．株高或蓬径：30-35cm 3．冠幅20-30cm 4．单位面积株数：丛生， 49株/m2，带营 养钵 5．养护期：一年 |  | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | 050102002001 | 栽植灌木 1．灌木种类：大叶黄杨球 2．冠幅：100-120cm 3．高度：120cm 5．起挖栽植方式：带土球栽植 6．养护期：一年 |  | 株 | 9 |  |  |  |  |
| 5 | 050102007002 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：蔷薇 2．株高或蓬径：50-60cm 3．单位面积株数：丛生， 20株/m2 4．养护期：一年 |  | m2 | 492 |  |  |  |  |
| 6 | 050102001003 | 栽植乔木 1．乔木种类：白蜡A 2．乔木胸径或干径：胸径Ф6-8cm 3. 起挖栽植方式：带土球种植 5．养护期：一年 |  | 株 | 86 |  |  |  |  |
| 7 | 050102001002 | 栽植乔木 1．乔木种类：白蜡（主材由甲方提供） 2．乔木胸径或干径：胸径Ф10-12cm 3. 起挖栽植方式：带土球种植 5．养护期：一年 |  | 株 | 20 |  |  |  |  |
| 8 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：高杆月季 2 . 根盘直径：地径φ5-6cm 3．起挖方式：带土球种植 4．养护期：一年 |  | 株 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 景观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别：一二类土 2.树池及路牙土方开挖 |  | m3 | 25.5 |  |  |  |  |
| 10 | 010103001001 | 回填方 1.活动区土方回填整平 2.外购土 |  | m3 | 300 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程（园林）-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 050201001001 | 混凝土地面 活动区地面（包含篮球场地面、停车场及部 分道路拓展） 1.素土夯实 2.C25商品混凝土地面120mm |  | m2 | 2686 |  |  |  |  |
| 12 | 040205006001 | 标线 1.材料品种：冷喷白色标线 2.工艺：常温 3.线型：直线型 宽度15cm |  | m2 | 31 |  |  |  |  |
| 13 | 050201001003 | 园路 人行道铺装 1.素土夯实 2.100厚C15混凝土垫层 3.40厚干硬性水泥砂浆1:1 4.100*200*60灰色透水砖（包括100*200*60 红色透水砖间隔带及包边） |  | m2 | 260 |  |  |  |  |
| 14 | 050201001004 | 园路 1.素土夯实 2.6000mm*500mm*200mm楼板共计72块 |  | m2 | 216 |  |  |  |  |
| 15 | 050201003001 | 路牙铺设 绿化侧边路牙石 1.C20混凝土垫层 2.1000*200*150五莲花花岗岩光面侧石（倒 直角40*40） |  | m | 26 |  |  |  |  |
| 16 | 050307016001 | 树池座凳 1.素土夯实 2.100厚c15垫层 3.砖墙座凳 4.外侧贴25厚桂花绿花岗岩 5.压顶为25厚鲁灰光面花岗岩（1：3干硬性 水泥砂浆结合层） 6.木凳为条形防腐木 7.其余未尽内容详见图纸 |  | 座 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：小于2m |  | m3 | 67.6 |  |  |  |  |
| 18 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求：按照设计要求 2.填方材料品种：风化砂回填 |  | m3 | 37.68 |  |  |  |  |
| 19 | 040501001001 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度：C15商品混凝土 垫层 2.管座材质：90°抹带接口混凝土基础 3.规格：DN500普通混凝土管道 4.接口方式：钢丝网水泥砂浆抹面 |  | m | 16 |  |  |  |  |
| 20 | 040501001002 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度：C15商品混凝土 垫层 2.管座材质：90°抹带接口混凝土基础 3.规格：DN600普通混凝土管道 4.接口方式：钢丝网水泥砂浆抹面 |  | m | 16 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程（园林）-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 040501004001 | 渗水孔 1.φ50（PVC）的渗水孔 |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年大束镇济宁市级美丽乡村建设工程（园林）-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.16 |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.35 |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.25 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |