| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年城前镇梨杭村、下石河村路灯安装工程项目---评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 359851.22 |  |  |
| 1.1 | H、路灯工程 |  | 359851.22 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2142.68 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2142.68 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 26733.24 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 34985.44 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 423712.58 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年城前镇梨杭村、下石河村路灯安装工程项目---评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101003001 | 挖灯杆基坑土方 1.土壤类别：三类 2.挖土深度：2m以内 |  | m3 | 57.6 |  | 80.7 | 4648.32 |  |
| 2 | 040802001001 | 路灯杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装不低于6——8m 3.材质：厚度不小于3mm、杆体热镀锌 |  | 根 | 90 |  | 1025.09 | 92258.1 |  |
| 3 | 040805001001 | 路灯灯架杆上安装 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀锌，灯 臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | 90 |  | 144.82 | 13033.8 |  |
| 4 | 04B001 | 路灯灯架墙上安装 1.膨胀螺丝墙上安装灯架及太阳能板支架 2.灯架及支架材质同杆上安装相同 |  | 套 | 185 |  | 129.35 | 23929.75 |  |
| 5 | 04B002 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，70A.h/12V（满足3个阴雨天） |  | 块 | 275 |  | 678.56 | 186604 |  |
| 6 | 040805001002 | LED光源模组（照明灯）安装 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：40W、5050芯片，透镜型号 需适合大杆距配光，光效不小于120lm/w, 色温3000K，显色指数不小于70， 光通量维持率不低 于70%，防护等级IP68，内置式智 能控制，灯具光源电气质保期 不少于5年 |  | 套 | 275 |  | 143.19 | 39377.25 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 359851.22 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 359851.22 |  |
| 日期：2024-05-06 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年城前镇梨杭村、下石河村路灯安装工程项目---评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 329.4476 |  |  | 117.00 | 117.00 | 38545.37 | 103.00 |  |  | 33933.10 |  |  |  |
| 2 | 01290239 | 钢垫板 δ2.5～5.0 | kg | 43.2900 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 201.30 | 5.50 |  | 6.21 | 238.10 |  |  |  |
| 3 | 02130005 | 三色塑料带 20mm×40m | m | 1210.0000 |  | 13 | 0.29 | 0.33 | 350.90 | 0.53 |  | 0.60 | 641.30 |  |  |  |
| 4 | 02270001 | 白布 | kg | 145.7500 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 1011.51 | 7.44 |  | 8.41 | 1084.38 |  |  |  |
| 5 | 03010333 | 镀锌六角螺栓带螺母 M16× 85 | 套 | 734.4000 |  | 13 | 1.64 | 1.85 | 1204.42 | 2.01 |  | 2.27 | 1476.14 |  |  |  |
| 6 | 03010837 | 膨胀螺栓 M14 | 10套 | 39.3250 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 459.32 | 12.17 |  | 13.75 | 478.59 |  |  |  |
| 7 | 03010981 | 弹簧垫圈 M16～30 | 10个 | 75.9600 |  | 13 | 4.27 | 4.83 | 324.35 | 4.67 |  | 5.28 | 354.73 |  |  |  |
| 8 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 82.5000 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 35.48 | 0.50 |  | 0.56 | 41.25 |  |  |  |
| 9 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg | 22.4730 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 191.02 | 9.44 |  | 10.67 | 212.15 |  |  |  |
| 10 | 03130821 | 合金钢钻头 φ16 | 个 | 5.5000 |  | 13 | 9.03 | 10.20 | 49.67 | 11.33 |  | 12.80 | 62.32 |  |  |  |
| 11 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 181.8000 |  | 13 | 4.69 | 5.30 | 852.64 | 5.71 |  | 6.45 | 1038.08 |  |  |  |
| 12 | 13010021 | 酚醛磁漆 | kg | 45.0000 |  | 13 | 12.47 | 14.09 | 561.15 | 17.70 |  | 20.00 | 796.50 |  |  |  |
| 13 | 13050007 | 醇酸防锈漆 | kg | 22.5000 |  | 13 | 16.81 | 19.00 | 378.23 | 11.06 |  | 12.50 | 248.85 |  |  |  |
| 14 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 2.7500 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 102.22 | 87.94 |  | 99.37 | 241.84 |  |  |  |
| 15 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 90.9000 |  | 13 | 17.45 | 19.72 | 1586.21 | 19.42 |  | 21.95 | 1765.28 |  |  |  |
| 16 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 55.0000 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 415.80 | 8.85 |  | 10.00 | 486.75 |  |  |  |
| 17 | 34090049 | 肥皂水 | kg | 55.0000 |  | 13 | 0.65 | 0.73 | 35.75 | 0.68 |  | 0.77 | 37.40 |  |  |  |
| 18 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 58.1760 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 25416.51 | 339.81 |  | 350.00 | 19768.79 |  |  |  |
| 19 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 16.5000 |  |  | 4.11 | 4.64 | 67.82 | 4.11 |  | 4.64 | 67.82 |  |  |  |
| 20 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 126.52 | 142.99 | 126.52 | 150.30 |  | 169.85 | 150.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年城前镇梨杭村、下石河村路灯安装工程项目---评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 12.9200 |  |  | 724.50 | 770.89 | 9360.54 | 724.50 |  | 770.89 | 9360.54 |  |  |  |
| 22 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 4.0320 |  |  | 382.29 | 409.05 | 1541.39 | 382.29 |  | 409.05 | 1541.39 |  |  |  |
| 23 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m | 台班 | 15.4000 |  |  | 630.12 | 677.97 | 9703.85 | 630.12 |  | 677.97 | 9703.85 |  |  |  |
| 24 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.8729 |  |  | 94.74 | 104.84 | 177.44 | 94.74 |  | 104.84 | 177.44 |  |  |  |
| 25 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.1872 |  |  | 17.83 | 19.09 | 3.34 | 17.83 |  | 19.09 | 3.34 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92702.75 | － |  | － | 83910.23 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年城前镇梨杭村、下石河村路灯安装工程项目---评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 6m路灯金属杆 |  | 根 | 90.00 | 13 |  | 584.07 | 660.00 | 52566.30 |
| 2 | LED光源模组 |  | 套 | 277.75 | 13 |  | 132.74 | 150.00 | 36868.54 |
| 3 | 地脚螺栓(成套) |  | kg | 426.68 | 13 |  | 5.75 | 6.50 | 2453.42 |
| 4 | 镀锌油漆单臂悬挑灯架 |  | 套 | 90.00 | 13 |  | 61.95 | 70.00 | 5575.50 |
| 5 | 锂电池 |  | 组 | 275.00 | 13 |  | 283.19 | 320.00 | 77877.25 |
| 6 | 太阳能电池板 |  | 块 | 275.00 | 13 |  | 216.81 | 245.00 | 59622.75 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 234963.76 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年城前镇梨杭村、下石河村路灯安装工程项目---评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2142.68 |
| 合计 |  |  |  | 2142.68 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年城前镇梨杭村、下石河村路灯安装工程项目---评审 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 68653.24 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.53 | 410.85 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.53 | 163.74 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.6 | 33.73 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 8.1 | 13.26 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 0.75 | 581.4 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 0.75 | 231.7 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.6 | 47.73 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 8.1 | 18.77 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.74 | 573.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.74 | 228.62 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.6 | 47.1 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 8.1 | 18.52 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.68 | 527.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.68 | 210.08 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.6 | 43.28 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 8.1 | 17.02 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  | 8.86 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.1 | 30.89 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 20.6 | 6.36 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 8.1 | 2.5 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  | 40.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.46 | 142.11 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 20.6 | 29.27 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 8.1 | 11.51 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2142.68 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 1007.14 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年城前镇梨杭村、下石河村路灯安装工程项目---评审 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 207.47 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  | 81.58 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年城前镇梨杭村、下石河村路灯安装工程项目---评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 361993.9 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 361993.9 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 26733.24 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 18715.08 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 6334.89 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.15 | 4162.93 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.67 | 2425.36 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.6 | 5791.9 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 5502.31 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2135.76 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 380.09 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 34985.44 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 61718.68 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |