| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市唐村镇潘家官庄村道路铺设项目--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 296981.60 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 296981.60 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 9377.60 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 8413.58 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 964.02 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 24340.25 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 29762.95 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 360462.40 |  |  |
| 日期：2024-05-07 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市唐村镇潘家官庄村道路铺设项目--评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 5cm厚沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 原有砼地面清扫 |  | m2 | 2185.5 |  | 2.5 | 5463.75 |  |
| 2 | 040203003001 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/㎡ |  | m2 | 2185.5 |  | 1.23 | 2688.17 |  |
| 3 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：5cm |  | m2 | 2185.5 |  | 63.46 | 138691.83 |  |
|  |  | 4cm厚沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 04B001 | 原有砼地面清扫 |  | m2 | 1457.4 |  | 2.5 | 3643.5 |  |
| 5 | 040203003001 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/㎡ |  | m2 | 1457.4 |  | 1.23 | 1792.6 |  |
| 6 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：5cm |  | m2 | 1457.4 |  | 50.77 | 73992.2 |  |
|  |  | 砼地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040101001001 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：25cm 3.弃土运距：2km内 |  | m3 | 192.25 |  | 14.36 | 2760.71 |  |
| 8 | 040202001001 | 路床(槽)整形 |  | m2 | 769 |  | 1.48 | 1138.12 |  |
| 9 | 040202009001 | 砂砾石 1.石料规格：风化砂 2.厚度：10cm |  | m2 | 769 |  | 13.16 | 10120.04 |  |
| 10 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25 2.掺和料：无 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料：塑料油膏 |  | m2 | 769 |  | 73.72 | 56690.68 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 296981.6 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 296981.6 |  |
| 日期：2024-05-07 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市唐村镇潘家官庄村道路铺设项目--评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 129.5199 |  |  | 117.00 | 117.00 | 15153.83 | 110.00 |  |  | 14247.19 |  |  |  |
| 2 | 03110153 | 金刚石锯片 | 片 | 0.5768 |  | 13 | 584.07 | 660.00 | 336.89 | 584.07 |  | 660.00 | 336.89 |  |  |  |
| 3 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 26.9150 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 128.65 | 4.78 |  | 5.40 | 128.65 |  |  |  |
| 4 | 04030025 | 风化砂 | m3 | 94.1256 |  | 3 | 223.30 | 230.00 | 21018.25 | 45.00 |  | 46.35 | 4235.65 |  |  |  |
| 5 | 13310001 | 乳化沥青 | kg | 1114.7274 |  | 13 | 3.84 | 4.34 | 4280.55 | 3.84 |  | 4.34 | 4280.55 |  |  |  |
| 6 | 13350029 | 塑料油膏 | kg | 76.2694 |  | 13 | 2.63 | 2.97 | 200.59 | 2.63 |  | 2.97 | 200.59 |  |  |  |
| 7 | 14030001 | 柴油 | t | 0.1676 |  | 13 | 5283.19 | 5970.00 | 885.46 | 5283.19 |  | 5970.00 | 885.46 |  |  |  |
| 8 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 6.6057 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 15.66 | 2.37 |  | 2.68 | 15.66 |  |  |  |
| 9 | 15070001 | 棉毡 | m2 | 422.9500 |  | 13 | 1.06 | 1.20 | 448.33 | 1.06 |  | 1.20 | 448.33 |  |  |  |
| 10 | 34110003 | 水 | m3 | 137.1050 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 871.99 | 6.36 |  | 6.55 | 871.99 |  |  |  |
| 11 | 34110009 | 电 | kW·h | 41.4491 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 33.16 | 0.80 |  | 0.90 | 33.16 |  |  |  |
| 12 | 35010013 | 钢模板 | kg | 30.7754 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 149.88 | 4.87 |  | 5.50 | 149.88 |  |  |  |
| 13 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 446.72 | 472.03 | 446.72 | 194.98 |  | 212.73 | 194.98 |  |  |  |
| 14 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.3519 |  |  | 834.41 | 890.68 | 293.63 | 834.41 |  | 890.68 | 293.63 |  |  |  |
| 15 | 990101020 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 0.4614 |  |  | 906.04 | 977.58 | 418.05 | 906.04 |  | 977.58 | 418.05 |  |  |  |
| 16 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.4210 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 457.40 | 1086.47 |  | 1183.07 | 457.40 |  |  |  |
| 17 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 1.5457 |  |  | 935.79 | 1010.43 | 1446.45 | 935.79 |  | 1010.43 | 1446.45 |  |  |  |
| 18 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 0.8767 |  |  | 573.21 | 618.42 | 502.53 | 573.21 |  | 618.42 | 502.53 |  |  |  |
| 19 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 1.3406 |  |  | 864.00 | 947.22 | 1158.28 | 864.00 |  | 947.22 | 1158.28 |  |  |  |
| 20 | 990122020 | 钢轮振动压路机 8t | 台班 | 0.4537 |  |  | 530.16 | 568.05 | 240.53 | 530.16 |  | 568.05 | 240.53 |  |  |  |
| 日期：2024-05-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市唐村镇潘家官庄村道路铺设项目--评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 | 2.9799 |  |  | 729.89 | 799.69 | 2175.00 | 729.89 |  | 799.69 | 2175.00 |  |  |  |
| 22 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 | 4.3191 |  |  | 952.10 | 1049.62 | 4112.22 | 952.10 |  | 1049.62 | 4112.22 |  |  |  |
| 23 | 990140010 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班 | 0.1093 |  |  | 781.67 | 827.18 | 85.44 | 781.67 |  | 827.18 | 85.44 |  |  |  |
| 24 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 1.3406 |  |  | 1206.63 | 1274.16 | 1617.61 | 1206.63 |  | 1274.16 | 1617.61 |  |  |  |
| 25 | 990402020 | 自卸汽车 6t | 台班 | 3.0529 |  |  | 512.21 | 552.07 | 1563.73 | 512.21 |  | 552.07 | 1563.73 |  |  |  |
| 26 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0923 |  |  | 439.07 | 472.99 | 40.53 | 439.07 |  | 472.99 | 40.53 |  |  |  |
| 27 | 990618020 | 混凝土切缝机 | 台班 | 0.8228 |  |  | 33.33 | 36.85 | 27.42 | 33.33 |  | 36.85 | 27.42 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58108.78 | － |  | － | 40167.80 | － | － | 0.00 |
| 日期：2024-05-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市唐村镇潘家官庄村道路铺设项目--评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 预拌混凝土路面(C25) |  | m3 | 117.66 | 13 |  | 362.83 | 410.00 | 42689.49 |
| 2 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 169.25 | 13 |  | 1176.99 | 1330.00 | 199201.79 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 241891.28 |
| 日期：2024-05-07 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市唐村镇潘家官庄村道路铺设项目--评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 8413.58 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 964.02 |
| 合计 |  |  |  | 9377.6 |
| 日期：2024-05-07 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市唐村镇潘家官庄村道路铺设项目--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 29286.19 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 194.72 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 | 80.39 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 | 13.02 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 | 3.05 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 335.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 | 138.38 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 | 22.42 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 | 5.26 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 121.3 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 | 50.08 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 | 8.11 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 | 1.9 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 185.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 | 76.44 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 | 12.38 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 | 2.9 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 38.3 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 15.81 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 | 2.56 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 | 0.6 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 89.38 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 | 36.9 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 | 5.98 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 | 1.4 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 964.02 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 398 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 64.47 |
| 日期：2024-05-07 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市唐村镇潘家官庄村道路铺设项目--评审 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 14.31 |
| 日期：2024-05-07 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市唐村镇潘家官庄村道路铺设项目--评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 8413.58 | 8413.58 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8413.58 |
| 日期：2024-05-07 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市唐村镇潘家官庄村道路铺设项目--评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 13.0000 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1664.00 | 110.00 |  |  | 1430.00 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.0000 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 39.34 | 5.62 |  | 6.35 | 39.34 |  |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 | m2 | 19.1400 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 92.06 | 4.81 |  | 5.43 | 92.06 |  |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.1600 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 322.83 | 2017.70 |  | 2280.00 | 322.83 |  |  |  |
| 5 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 0.5000 |  |  | 489.05 | 524.47 | 244.53 | 489.05 |  | 524.47 | 244.53 |  |  |  |
| 6 | 990142040 | 沥青混凝土摊铺机 12t | 台班 | 0.5000 |  |  | 1435.25 | 1530.59 | 717.63 | 1435.25 |  | 1530.59 | 717.63 |  |  |  |
| 7 | 990403030 | 平板拖车组 40t | 台班 | 2.0000 |  |  | 1392.12 | 1512.02 | 2784.24 | 1392.12 |  | 1512.02 | 2784.24 |  |  |  |
| 8 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 1466.16 | 1557.19 | 1466.16 | 1407.66 |  | 1141.19 | 1407.66 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7330.79 | － |  | － | 7038.29 | － | － | 0.00 |
| 日期：2024-05-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市唐村镇潘家官庄村道路铺设项目--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 306359.2 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 306359.2 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 24340.25 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 17554.39 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 5361.29 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 4074.58 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 2573.42 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 5545.1 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 4656.66 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1807.52 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 321.68 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 29762.95 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 54103.2 |
| 日期：2024-05-07 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |