|  |  | 邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 132032.92元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 壹拾叁万贰仟零叁拾贰元玖角贰分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 101048.07 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 101048.07 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 11167.52 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 10412.33 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 755.19 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 8915.53 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 10901.80 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 132032.92 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040203003001 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量： |  | m2 | 627.2 |  | 1.15 | 721.28 |  |
| 2 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：4cm 6、运输距离5km |  | m2 | 627.2 |  | 38.95 | 24429.44 |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.掺和料 3.厚度：12cm 4.嵌缝材料：锯缝机切缝、人工填灌缝 |  | m2 | 625 |  | 56.2 | 35125 |  |
| 4 | 041001010001 | 拆除原灯头 详见施工现场 |  | 根 | 58 |  | 97.99 | 5683.42 |  |
| 5 | 040101003002 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.2m |  | m3 | 1.2 |  | 3.14 | 3.77 |  |
| 6 | 040103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 0.69 |  | 19.38 | 13.37 |  |
| 7 | 040303002002 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 0.51 |  | 449.78 | 229.39 |  |
| 8 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HRB335 2.钢筋规格：Ф10 Ф6箍筋 |  | t | 0.039 |  | 6975.79 | 272.06 |  |
| 9 | 040804001001 | 配管 1.名称：穿线管 2.材质：塑料管 3.规格：PE50 4.配置形式：埋地 5.钢索材质、规格 6.接地要求 |  | m | 20 |  | 110.1 | 2202 |  |
| 10 | 040803001001 | 电缆 1.名称：铜芯电缆敷设 2.型号：铜芯电缆YJV-3*4 3.规格： 4.材质：铝 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压(kV) 7.地形 |  | m | 200 |  | 25.21 | 5042 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 73721.73 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 73721.73 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 040804001002 | 配管 1.名称：基础内敷设 2.材质：硬塑料管 3.规格：Ф75 4.配置形式 5.钢索材质、规格 6.接地要求 |  | m | 1 |  | 41.36 | 41.36 |  |
| 12 | 040901010001 | 高强螺栓 1.材料种类：4-M24 2.材料规格 |  | 套 | 1 |  | 19.13 | 19.13 |  |
| 13 | 040901009001 | 预埋铁件 1.材料种类 2.材料规格：钢板400*400*5 |  | t | 0.052 |  | 9547.22 | 496.46 |  |
| 14 | 040805002001 | 中杆照明灯 1.名称：广场灯 2.型号：200W*6，六头LED节能灯 3.灯杆材质、高度：8米高热镀锌钢管 4.含安装费 |  | 套 | 1 |  | 6902.65 | 6902.65 |  |
| 15 | 040805001003 | 常规照明灯 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀锌，灯 臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 |  | 套 | 58 |  | 233.08 | 13518.64 |  |
| 16 | 040805001004 | 常规照明灯 1.名称:40WLED单路灯 2.型号 3.灯杆材质、高度 4.灯杆编号 5.灯架形式及臂长 6.光源数量 7.附件配置 8.垫层、基础：厚度、 材料品种、强度等 级 9.杆座形式、材质、规 格 10.接线端子材质、规 格 11.编号要求 12.接地要求 |  | 套 | 58 |  | 109.45 | 6348.1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 27326.34 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 101048.07 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 10412.33 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 755.19 |
| 合计 |  |  |  | 11167.52 |
| 日期： |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 22941.18 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 152.53 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 | 62.97 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 | 10.2 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 | 2.39 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 262.56 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 | 108.4 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 | 17.56 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 | 4.12 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 95.03 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 | 39.23 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 | 6.36 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 | 1.49 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 145.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 | 59.88 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 | 9.7 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 | 2.28 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 30.01 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 12.39 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 | 2.01 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 | 0.47 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 70.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 | 28.91 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 | 4.68 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 | 1.1 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 755.19 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 311.78 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 50.51 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 11.22 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 227.72 | 227.72 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 10184.61 | 10184.61 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10412.33 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 13.0000 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1664.00 | 110.00 |  |  | 1430.00 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 38.5062 |  |  | 138.00 | 138.00 | 5313.86 | 120.00 |  |  | 4620.74 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 127.2850 |  |  | 117.00 | 117.00 | 14892.35 | 103.00 |  |  | 13110.35 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01000001 | 型钢(综合) | t | 0.0072 |  | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 26.12 | 3709.73 |  | 4192.00 | 26.71 |  |  |  |
| 6 | 01010001 | 钢筋HPB300 φ6.5 | t | 0.0059 |  | 13 | 4026.55 | 4550.00 | 23.76 | 4088.50 |  | 4620.00 | 24.12 |  |  |  |
| 7 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.0529 |  | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 197.09 | 3769.91 |  | 4260.00 | 199.43 |  |  |  |
| 8 | 01030011 | 钢丝 φ2.0 | kg | 0.6496 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 3.45 | 4.35 |  | 4.92 | 2.83 |  |  |  |
| 9 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.0000 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 39.34 | 5.23 |  | 5.91 | 36.61 |  |  |  |
| 10 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 0.5778 |  | 13 | 6.26 | 7.07 | 3.62 | 5.23 |  | 5.91 | 3.02 |  |  |  |
| 11 | 01030065 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2～2.2 | kg | 0.8276 |  | 13 | 6.08 | 6.87 | 5.03 | 5.23 |  | 5.91 | 4.33 |  |  |  |
| 12 | 01030085 | 镀锌低碳钢丝 φ3.5 | kg | 0.0072 |  | 13 | 5.91 | 6.68 | 0.04 | 5.23 |  | 5.91 | 0.04 |  |  |  |
| 13 | 01290065 | 中厚钢板≤δ15 | t | 0.0350 |  | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 131.64 | 3709.73 |  | 4192.00 | 129.84 |  |  |  |
| 14 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 2.0400 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 44.55 | 13.41 |  | 15.15 | 27.36 |  |  |  |
| 15 | 02010021 | 橡皮垫 δ2 | m2 | 0.1400 |  | 13 | 33.54 | 37.90 | 4.70 | 44.42 |  | 50.20 | 6.22 |  |  |  |
| 16 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 718.7500 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 1336.88 | 0.88 |  | 1.00 | 632.50 |  |  |  |
| 17 | 02270025 | 破布 | kg | 1.0000 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 6.74 | 2.65 |  | 3.00 | 2.65 |  |  |  |
| 18 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 0.0655 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.52 | 2.65 |  | 3.00 | 0.17 |  |  |  |
| 19 | 02330005 | 草袋 | m2 | 19.1400 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 92.06 | 5.21 |  | 5.89 | 99.72 |  |  |  |
| 20 | 03010313 | 镀锌六角螺栓带螺母 M8×80 | 套 | 61.2000 |  | 13 | 0.53 | 0.60 | 32.44 | 0.40 |  | 0.45 | 24.48 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03110153 | 金刚石锯片 | 片 | 0.4875 |  | 13 | 584.07 | 660.00 | 284.73 | 601.77 |  | 680.00 | 293.36 |  |  |  |
| 22 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 0.6650 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.29 | 0.50 |  | 0.56 | 0.33 |  |  |  |
| 23 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg | 0.1054 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 0.90 | 9.44 |  | 10.67 | 0.99 |  |  |  |
| 24 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 1.5148 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 12.06 | 4.82 |  | 5.45 | 7.30 |  |  |  |
| 25 | 03130155 | 聚氯乙烯焊条 φ2.5 | kg | 0.0052 |  | 13 | 32.74 | 37.00 | 0.17 | 23.44 |  | 26.49 | 0.12 |  |  |  |
| 26 | 03130817 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 0.3200 |  | 13 | 9.73 | 11.00 | 3.11 | 9.65 |  | 10.90 | 3.09 |  |  |  |
| 27 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 117.1600 |  | 13 | 4.69 | 5.30 | 549.48 | 5.71 |  | 6.45 | 668.98 |  |  |  |
| 28 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.7892 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 4.40 | 6.88 |  | 7.78 | 5.43 |  |  |  |
| 29 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 10.6250 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 50.79 | 4.42 |  | 5.00 | 46.96 |  |  |  |
| 30 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.1600 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 322.83 | 1946.90 |  | 2200.00 | 311.50 |  |  |  |
| 31 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.2000 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 1.39 | 6.64 |  | 7.50 | 1.33 |  |  |  |
| 32 | 13310001 | 乳化沥青 | kg | 191.9232 |  | 13 | 3.84 | 4.34 | 736.99 | 3.58 |  | 4.04 | 687.09 |  |  |  |
| 33 | 13350029 | 塑料油膏 | kg | 64.1625 |  | 13 | 2.63 | 2.97 | 168.75 | 2.65 |  | 3.00 | 170.03 |  |  |  |
| 34 | 14030001 | 柴油 | t | 0.0251 |  | 13 | 5283.19 | 5970.00 | 132.61 | 7646.02 |  | 8640.00 | 191.92 |  |  |  |
| 35 | 14030009 | 汽油(综合) | kg | 1.5000 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 9.17 | 9.97 |  | 11.27 | 14.96 |  |  |  |
| 36 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.1000 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.80 | 7.97 |  | 9.01 | 0.80 |  |  |  |
| 37 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 4.7000 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 11.14 | 2.62 |  | 2.96 | 12.32 |  |  |  |
| 38 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.5512 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 2.95 | 7.01 |  | 7.64 | 3.86 |  |  |  |
| 39 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.1836 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 2.68 | 17.36 |  | 18.92 | 3.19 |  |  |  |
| 40 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 58.5800 |  | 13 | 17.45 | 19.72 | 1022.22 | 19.42 |  | 21.95 | 1137.62 |  |  |  |
| 41 | 29060067 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 46.8000 |  | 13 | 2.20 | 2.49 | 102.96 | 1.91 |  | 2.16 | 89.39 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 29250003 | 镀锌电缆吊挂 3.0×50 | 套 | 14.2200 |  | 13 | 4.16 | 4.70 | 59.16 | 4.10 |  | 4.63 | 58.30 |  |  |  |
| 43 | 34110003 | 水 | m3 | 49.8287 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 316.91 | 6.60 |  | 6.80 | 328.87 |  |  |  |
| 44 | 34110009 | 电 | kW·h | 27.1282 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 21.70 | 1.00 |  | 1.13 | 27.13 |  |  |  |
| 45 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 12.0000 |  | 13 | 1.15 | 1.30 | 13.80 | 0.71 |  | 0.80 | 8.52 |  |  |  |
| 46 | 35010013 | 钢模板 | kg | 19.9500 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 97.16 | 4.48 |  | 5.06 | 89.38 |  |  |  |
| 47 | 35010015 | 木模板 | m3 | 0.0580 |  | 13 | 2035.40 | 2300.00 | 118.05 | 2061.95 |  | 2330.00 | 119.59 |  |  |  |
| 48 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0004 |  | 3 | 514.56 | 530.00 | 0.21 | 388.35 |  | 400.00 | 0.16 |  |  |  |
| 49 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 0.5171 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 215.88 | 359.22 |  | 370.00 | 185.75 |  |  |  |
| 50 | 88000053 | 其他材料费 | % | 2.0000 |  |  | 78.93 | 88.69 | 80.78 | 71.38 |  | 80.20 | 73.27 |  |  |  |
| 51 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 |  | 6.90 |  |  |  |  |
| 52 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 53 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 54 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0003 |  |  | 834.41 | 890.68 | 0.25 | 784.41 |  | 890.68 | 0.24 |  |  |  |
| 55 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.0032 |  |  | 781.73 | 841.37 | 2.50 | 736.28 |  | 841.37 | 2.36 |  |  |  |
| 56 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 0.5000 |  |  | 489.05 | 524.47 | 244.53 | 464.05 |  | 524.47 | 232.03 |  |  |  |
| 57 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 0.2007 |  |  | 864.00 | 947.22 | 173.40 | 839.00 |  | 947.22 | 168.39 |  |  |  |
| 58 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 | 0.4453 |  |  | 729.89 | 799.69 | 325.02 | 704.89 |  | 799.69 | 313.89 |  |  |  |
| 59 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 | 0.4014 |  |  | 952.10 | 1049.62 | 382.17 | 927.10 |  | 1049.62 | 372.14 |  |  |  |
| 60 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 0.0493 |  |  | 28.30 | 30.70 | 1.40 | 28.30 |  | 30.70 | 1.40 |  |  |  |
| 61 | 990140010 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班 | 0.0188 |  |  | 781.67 | 827.18 | 14.70 | 731.67 |  | 827.18 | 13.76 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 0.2007 |  |  | 1206.63 | 1274.16 | 242.17 | 1106.63 |  | 1274.16 | 222.10 |  |  |  |
| 63 | 990142040 | 沥青混凝土摊铺机 12t | 台班 | 0.5000 |  |  | 1435.25 | 1530.59 | 717.63 | 1335.25 |  | 1530.59 | 667.63 |  |  |  |
| 64 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0180 |  |  | 724.50 | 770.89 | 13.04 | 674.50 |  | 770.89 | 12.14 |  |  |  |
| 65 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1748 |  |  | 382.29 | 409.05 | 66.82 | 361.45 |  | 409.05 | 63.18 |  |  |  |
| 66 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0180 |  |  | 400.21 | 429.27 | 7.20 | 379.37 |  | 429.27 | 6.83 |  |  |  |
| 67 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0048 |  |  | 475.14 | 512.00 | 2.28 | 454.30 |  | 512.00 | 2.18 |  |  |  |
| 68 | 990403030 | 平板拖车组 40t | 台班 | 2.0000 |  |  | 1392.12 | 1512.02 | 2784.24 | 1334.98 |  | 1512.02 | 2669.96 |  |  |  |
| 69 | 990501010 | 电动单筒快速卷扬机 5kN | 台班 | 0.0021 |  |  | 178.48 | 180.17 | 0.37 | 154.67 |  | 180.17 | 0.32 |  |  |  |
| 70 | 990513005 | 汽车式高空作业车 9m | 台班 | 3.0392 |  |  | 508.62 | 537.87 | 1545.80 | 475.28 |  | 537.87 | 1444.47 |  |  |  |
| 71 | 990618020 | 混凝土切缝机 | 台班 | 0.6938 |  |  | 33.33 | 36.85 | 23.12 | 33.33 |  | 36.85 | 23.12 |  |  |  |
| 72 | 990701010 | 钢筋调直机 14mm | 台班 | 0.0187 |  |  | 38.21 | 41.36 | 0.71 | 38.21 |  | 41.36 | 0.71 |  |  |  |
| 73 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0121 |  |  | 45.10 | 49.26 | 0.55 | 45.10 |  | 49.26 | 0.55 |  |  |  |
| 74 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0233 |  |  | 27.15 | 29.24 | 0.63 | 27.15 |  | 29.24 | 0.63 |  |  |  |
| 75 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.0584 |  |  | 28.23 | 30.97 | 1.65 | 28.23 |  | 30.97 | 1.65 |  |  |  |
| 76 | 990709020 | 木工平刨床 500mm | 台班 | 0.0584 |  |  | 24.47 | 27.10 | 1.43 | 24.47 |  | 27.10 | 1.43 |  |  |  |
| 77 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.0088 |  |  | 94.74 | 104.84 | 0.83 | 94.74 |  | 104.84 | 0.83 |  |  |  |
| 78 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.2137 |  |  | 99.03 | 109.44 | 21.16 | 99.03 |  | 109.44 | 21.16 |  |  |  |
| 79 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.0223 |  |  | 17.83 | 19.09 | 0.40 | 17.83 |  | 19.09 | 0.40 |  |  |  |
| 80 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 1466.16 | 1557.19 | 1466.16 | 1361.86 |  | 1139.42 | 1361.86 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36202.42 | － |  | － | 32528.02 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 40WLED单路灯 |  | 套 | 58.58 | 13 |  | 100.00 | 113.00 | 5858.00 |
| 2 | 8米高六头广场灯 |  | 套 | 1.00 | 13 |  | 6902.65 | 7800.00 | 6902.65 |
| 3 | C25预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 76.50 | 13 |  | 327.43 | 370.00 | 25048.40 |
| 4 | 地脚螺栓(成套) |  | kg | 2.04 | 13 |  | 6.50 | 7.35 | 13.26 |
| 5 | 镀锌油漆单臂悬挑灯架 |  | 套 | 58.00 | 13 |  | 97.35 | 110.01 | 5646.30 |
| 6 | 塑料管PE50 |  | m | 68.90 | 13 |  | 20.35 | 23.00 | 1402.12 |
| 7 | 塑料管PEФ75 |  | m | 1.06 | 13 |  | 26.55 | 30.00 | 28.14 |
| 8 | 铜芯电缆YJV-3*4 |  | m | 202.00 | 13 |  | 17.76 | 20.07 | 3587.52 |
| 9 | 硬塑料管PE50接头 |  | 个 | 12.66 | 13 |  | 2.83 | 3.20 | 35.82 |
| 10 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 25.34 | 13 |  | 884.96 | 1000.00 | 22423.91 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70946.12 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 112215.59 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 112215.59 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 8915.53 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 6429.95 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 1963.77 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 1492.47 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 942.61 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 2031.1 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1705.68 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 662.07 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 117.83 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 10901.8 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 19817.33 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

|  |  | 邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203003001 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量： |  | m2 | 627.2 |  |  |  |  |
| 2 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：4cm 6、运输距离5km |  | m2 | 627.2 |  |  |  |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.掺和料 3.厚度：12cm 4.嵌缝材料：锯缝机切缝、人工填灌缝 |  | m2 | 625 |  |  |  |  |
| 4 | 041001010001 | 拆除原灯头 详见施工现场 |  | 根 | 58 |  |  |  |  |
| 5 | 040101003002 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.2m |  | m3 | 1.2 |  |  |  |  |
| 6 | 040103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 0.69 |  |  |  |  |
| 7 | 040303002002 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 0.51 |  |  |  |  |
| 8 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HRB335 2.钢筋规格：Ф10 Ф6箍筋 |  | t | 0.039 |  |  |  |  |
| 9 | 040804001001 | 配管 1.名称：穿线管 2.材质：塑料管 3.规格：PE50 4.配置形式：埋地 5.钢索材质、规格 6.接地要求 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 040803001001 | 电缆 1.名称：铜芯电缆敷设 2.型号：铜芯电缆YJV-3*4 3.规格： 4.材质：铝 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压(kV) 7.地形 |  | m | 200 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-05-28 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 040804001002 | 配管 1.名称：基础内敷设 2.材质：硬塑料管 3.规格：Ф75 4.配置形式 5.钢索材质、规格 6.接地要求 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 040901010001 | 高强螺栓 1.材料种类：4-M24 2.材料规格 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 040901009001 | 预埋铁件 1.材料种类 2.材料规格：钢板400*400*5 |  | t | 0.052 |  |  |  |  |
| 14 | 040805002001 | 中杆照明灯 1.名称：广场灯 2.型号：200W*6，六头LED节能灯 3.灯杆材质、高度：8米高热镀锌钢管 4.含安装费 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 040805001003 | 常规照明灯 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀锌，灯 臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 |  | 套 | 58 |  |  |  |  |
| 16 | 040805001004 | 常规照明灯 1.名称:40WLED单路灯 2.型号 3.灯杆材质、高度 4.灯杆编号 5.灯架形式及臂长 6.光源数量 7.附件配置 8.垫层、基础：厚度、 材料品种、强度等 级 9.杆座形式、材质、规 格 10.接线端子材质、规 格 11.编号要求 12.接地要求 |  | 套 | 58 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-05-28 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  |  |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  |  |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  |  |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  |  |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇赵岗村道路铺设及路灯安装项目--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |