| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 四层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010402001002 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌 块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 |  | m3 | 7.6 |  |  |  |  |
|  |  | 五层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010402001002 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌 块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 |  | m3 | 12.41 |  |  |  |  |
| 3 | 010801001001 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸 2.镶嵌玻璃品种、厚度 实木复合套装门，含门锁及五金件 |  | m2 | 46.24 |  |  |  |  |
| 4 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸:厕所门,M-1,730*2030 2.门框或扇外围尺寸:铝镁合金 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 含门锁及五金件 |  | m2 | 8.89 |  |  |  |  |
| 5 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：平开门，M- 7,3000*2700;MLC-1,6000*3060 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质:65系列隔热断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度: |  | m2 | 24.46 |  |  |  |  |
| 6 | 010802003001 | 钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:M-3,1600*2500；M- 5,1200*2500；M-7,1060*2100 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：甲级防火门 |  | m2 | 29.23 |  |  |  |  |
| 7 | 010805001001 | 平开电子感应门 1.门代号及洞口尺寸：6542*3430 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 5.启动装置的品种、规格 6.电子配件品种、规格 |  | m2 | 22.44 |  |  |  |  |
|  | 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:TS-F防水卷材 2.防水层数：两遍 3.防水层做法 4.反边高度：上返800mm 清单工程量含上返工程量 |  | m2 | 29.86 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 四层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:TS-F防水卷材 2.防水层数：两遍 3.防水层做法 4.反边高度：上返800mm 清单工程量含上返工程量 |  | m2 | 65.84 |  |  |  |  |
|  | 五层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:TS-F防水卷材 2.防水层数：两遍 3.防水层做法 4.反边高度：上返800mm 清单工程量含上返工程量 |  | m2 | 64 |  |  |  |  |
|  | 门窗拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸：详见门窗表 |  | m2 | 87.01 |  |  |  |  |
| 12 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸：详见门窗表 |  | m2 | 46.24 |  |  |  |  |
| 13 | 011609001001 | 防盗棱拆除 拆除楼梯间临时防盗棂(八层、九层) |  | m2 | 18.59 |  |  |  |  |
| 14 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾 2.运距：出楼集中堆放 |  | m3 | 8 |  |  |  |  |
|  | 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、石膏板 |  | m2 | 275.21 |  |  |  |  |
| 16 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型： 2.龙骨及饰面种类：木龙骨石膏板 |  | m2 | 296.72 |  |  |  |  |
| 17 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类：石材 |  | m2 | 275.21 |  |  |  |  |
| 18 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类：瓷砖地面 |  | m2 | 48.06 |  |  |  |  |
| 19 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类：瓷砖墙面 |  | m2 | 110.38 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类：架空木地板 |  | m2 | 87.36 |  |  |  |  |
| 21 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类：卫生间吊顶 |  | m2 | 16.58 |  |  |  |  |
| 22 | 011609002001 | 隔墙拆除 1.拆除隔墙的骨架种类：轻钢龙骨 2.拆除隔墙的饰面种类：石膏板 |  | m2 | 17.5 |  |  |  |  |
| 23 | 011609002002 | 隔断拆除 1.拆除隔墙的骨架种类 2.拆除隔墙的饰面种类：卫生间隔断 |  | m2 | 10.8 |  |  |  |  |
| 24 | 011613002001 | 玻璃隔断拆除 1.玻璃厚度 2.拆除部位：玻璃隔断 |  | m2 | 29.58 |  |  |  |  |
| 25 | 011613002001 | 玻璃拆除 1.玻璃厚度 2.拆除部位：玻璃背景墙 |  | m2 | 13.3 |  |  |  |  |
| 26 | 011614002001 | 柜体拆除 1.柜体材质： 2.柜体尺寸：长24.19m、宽0.8m、高1.1m |  | m | 24.19 |  |  |  |  |
| 27 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 卫生洁具种类:蹲便器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 28 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 卫生洁具种类：洗脸盆 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 卫生洁具种类：拖布池 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾 2.运距：出楼集中堆放 |  | m3 | 53.38 |  |  |  |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011608001001 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称：大厅、楼梯间墙面涂料 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 609.66 |  |  |  |  |
| 32 | 011605001002 | 塑胶地面拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类：塑胶地面 |  | m2 | 122.08 |  |  |  |  |
| 33 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、石膏板 |  | m2 | 310.4 |  |  |  |  |
| 34 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类：木质护墙板 |  | m2 | 25.94 |  |  |  |  |
| 35 | 011613002001 | 玻璃隔断拆除 1.玻璃厚度 2.拆除部位：玻璃隔断 |  | m2 | 77.28 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 36 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾 2.运距：出楼集中堆放 |  | m3 | 22.11 |  |  |  |  |
|  | 四层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砌块墙 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 14.59 |  |  |  |  |
| 38 | 011608001001 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称：大厅、楼梯间墙面涂料 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 791.4 |  |  |  |  |
| 39 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类：瓷砖地面 |  | m2 | 436.77 |  |  |  |  |
| 40 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、矿棉板 |  | m2 | 173.38 |  |  |  |  |
| 41 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、石膏板 |  | m2 | 296.06 |  |  |  |  |
| 42 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 卫生洁具种类:坐便器 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 43 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 卫生洁具种类：洗脸盆 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 44 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 卫生洁具种类：浴盆 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 45 | 011612001001 | 管道拆除 1.管道种类、材质:拆除空调玻璃钢风管 2.管道上的附着物种类 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 46 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾 2.运距：出楼集中堆放 |  | m3 | 65.91 |  |  |  |  |
|  | 五层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砌块墙 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 14.59 |  |  |  |  |
| 48 | 011608001001 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称：大厅、楼梯间墙面涂料 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 791.4 |  |  |  |  |
| 49 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类：瓷砖地面 |  | m2 | 436.77 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 50 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、矿棉板 |  | m2 | 173.38 |  |  |  |  |
| 51 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、石膏板 |  | m2 | 296.06 |  |  |  |  |
| 52 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 卫生洁具种类:坐便器 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 53 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 卫生洁具种类：洗脸盆 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 54 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 卫生洁具种类：浴盆 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 55 | 011612001001 | 管道拆除 1.管道种类、材质:拆除空调玻璃钢风管 2.管道上的附着物种类 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 56 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾 2.运距：出楼集中堆放 |  | m3 | 65.91 |  |  |  |  |
| 57 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类：架空木地板 |  | m2 | 170.39 |  |  |  |  |
|  | 垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾 2.运距：外运至指定地点或自行考虑 装车、外运 |  | m3 | 215.31 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |
|  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 其中：1. 安全施工费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  |  | 3.51 |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | 2. 环境保护费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  |  | 0.56 |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 3. 文明施工费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | 4. 临时设施费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 社会保险费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  |  | 1.52 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 住房公积金 |  |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 建设项目工伤保险 |  |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  | 0.105 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 优质优价费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共7页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  | 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102003008 |  | 块料楼地面 1、800*800防滑抛光地砖铺实拍平，稀水泥 浆擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 |  |  | m2 | 310.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011102003008 |  | 块料楼地面 1、400*800防滑抛光地砖铺实拍平，稀水泥 浆擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3、素水泥浆一道 4、20厚1：.5水泥砂浆找平层 |  |  | m2 | 12.99 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011204003002 |  | 块料墙面 用于卫生间 1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、砂浆粘结400*800墙面砖 |  |  | m2 | 110.38 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011207001006 |  | 石膏板隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨及 其连接件、吊件等均为镀锌件竖龙骨中距 ≤450mm 2.隔离层材料种类、规格：中间填充50(40) 厚岩棉隔音材料 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：石膏板 5.压条材料种类、规格 采用12mm+75mm+12mm≈100mm厚轻质隔墙 |  |  | m2 | 25.9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011207001007 |  | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3镀锌 方管骨架@同板缝 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚蜂窝 铝板 5.压条材料种类、规格 |  |  | m2 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011207001008 |  | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距：U100系列轻 钢龙骨架空骨架 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：钉铺15厚阻燃板基 层 4.面层材料品种、规格、颜色：粘贴5厚碳晶 板 5.压条材料种类、规格：不锈钢收边 |  |  | m2 | 296.72 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011407001002 |  | 墙面喷刷涂料 1、喷刷墙固一遍, 2、满刮成品防水腻子两遍, 3、打磨刷封闭底漆一遍,喷刷有机涂料两遍; |  |  | m2 | 348.52 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 011302001007 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格：300*600铝扣板吊顶 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 16.58 |  |  |  |  |
| 9 | 011302001003 | 吊顶天棚 石膏板吊顶（平顶） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Ф8 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢 龙骨 3.基层材料种类、规格： 4.面层材料品种、规格：双层0.9厚防水石膏 板 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类： |  | m2 | 30.32 |  |  |  |  |
| 10 | 011302001003 | 吊顶天棚 石膏板吊顶（跌级造型） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Ф8 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢 龙骨 3.基层材料种类、规格： 4.面层材料品种、规格：双层0.9厚防水石膏 板 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类： |  | m2 | 275.21 |  |  |  |  |
| 11 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1、刮成品腻子两遍 2、喷刷有机涂料两遍 |  | m2 | 287.53 |  |  |  |  |
| 12 | 011210003001 | 玻璃隔断 1.边框材料种类、规格：铝型材 2.玻璃品种、规格、颜色：双层钢化玻璃， 内置百叶 3.嵌缝、塞口材料品种 |  | m2 | 26.67 |  |  |  |  |
| 13 | 011501020001 | 服务台 1.台柜规格:宽800mm,高1000mm 2.材料种类、规格:采用马六甲成品定制柜体 , 台面采用15厚石英石,柜体采用瓷砖加工粘贴 (详见吧台详图)。 3.五金种类、规格: 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 26.1 |  |  |  |  |
| 14 | 011210005001 | 成品隔断 厕位隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：抗陪特板 2.配件品种、规格。 3.高度2.0m |  | m2 | 10.8 |  |  |  |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色：强化复合地 板 4.防护材料种类 |  | m2 | 299.15 |  |  |  |  |
| 16 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 1.踢脚线高度 2.粘结层厚度、材料种类 3.面层材料种类、规格、颜色：成品树脂踢 脚 |  | m | 159.37 |  |  |  |  |
| 17 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1、喷刷墙固一遍, 2、满刮成品防水腻子两遍, 3、打磨刷封闭底漆一遍,喷刷有机涂料两遍; |  | m2 | 609.66 |  |  |  |  |
| 18 | 011302001003 | 吊顶天棚 石膏板吊顶（平顶） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Ф8 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢 龙骨 3.基层材料种类、规格： 4.面层材料品种、规格：双层0.9厚防水石膏 板 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类： |  | m2 | 129.24 |  |  |  |  |
| 19 | 011302001003 | 吊顶天棚 石膏板吊顶（跌级造型） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Ф8 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢 龙骨 3.基层材料种类、规格： 4.面层材料品种、规格：双层0.9厚防水石膏 板 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类： |  | m2 | 181.16 |  |  |  |  |
| 20 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1、刮成品腻子两遍 2、喷刷有机涂料两遍 |  | m2 | 310.4 |  |  |  |  |
| 21 | 011207001006 | 石膏板隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨及 其连接件、吊件等均为镀锌件竖龙骨中距 ≤450mm 2.隔离层材料种类、规格：中间填充50(40) 厚岩棉隔音材料 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：石膏板 5.压条材料种类、规格 采用12mm+75mm+12mm≈100mm厚轻质隔墙 |  | m2 | 77.56 |  |  |  |  |
| 22 | 011210003001 | 玻璃隔断 1.边框材料种类、规格：铝型材 2.玻璃品种、规格、颜色：双层钢化玻璃， 内置百叶 3.嵌缝、塞口材料品种 |  | m2 | 26.78 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 011501020001 | 服务台 1.台柜规格:宽800mm,高1000mm 2.材料种类、规格:采用马六甲成品定制柜体 , 台面采用15厚石英石,柜体采用瓷砖加工粘贴 (详见吧台详图)。 3.五金种类、规格: 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 10.03 |  |  |  |  |
|  | 四层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色：强化复合地 板 4.防护材料种类 |  | m2 | 436.77 |  |  |  |  |
| 25 | 011102003008 | 块料楼地面 1、400*800防滑抛光地砖铺实拍平，稀水泥 浆擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3、素水泥浆一道 4、20厚1：.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 32.89 |  |  |  |  |
| 26 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 1.踢脚线高度 2.粘结层厚度、材料种类 3.面层材料种类、规格、颜色：成品树脂踢 脚 |  | m | 276.03 |  |  |  |  |
| 27 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砌块墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆 内压网格布 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 169.38 |  |  |  |  |
| 28 | 011204003002 | 块料墙面 用于卫生间 1、砂浆粘结400*800墙面砖 |  | m2 | 115.4 |  |  |  |  |
| 29 | 011207001006 | 石膏板隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨及 其连接件、吊件等均为镀锌件竖龙骨中距 ≤450mm 2.隔离层材料种类、规格：中间填充50(40) 厚岩棉隔音材料 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：石膏板 5.压条材料种类、规格 采用12mm+75mm+12mm≈100mm厚轻质隔墙 |  | m2 | 44.8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 30 | 011207001007 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3镀锌 方管骨架@同板缝 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚蜂窝 铝板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 35 |  |  |  |  |
| 31 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1、喷刷墙固一遍, 2、满刮成品防水腻子两遍, 3、打磨刷封闭底漆一遍,喷刷有机涂料两遍; |  | m2 | 845.38 |  |  |  |  |
| 32 | 011302001007 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格：300*600铝扣板吊顶 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 32.62 |  |  |  |  |
| 33 | 011302001003 | 吊顶天棚 石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Ф8 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢 龙骨 3.基层材料种类、规格： 4.面层材料品种、规格：双层0.9厚防水石膏 板 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类： |  | m2 | 296.06 |  |  |  |  |
| 34 | 011302001003 | 吊顶天棚 石膏板吊顶（跌级造型） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Ф8 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢 龙骨 3.基层材料种类、规格： 4.面层材料品种、规格：双层0.9厚防水石膏 板 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类： |  | m2 | 140.76 |  |  |  |  |
| 35 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1、刮成品腻子两遍 2、喷刷有机涂料两遍 |  | m2 | 436.77 |  |  |  |  |
| 36 | 011210003001 | 玻璃隔断 1.边框材料种类、规格：铝型材 2.玻璃品种、规格、颜色：双层钢化玻璃， 内置百叶 3.嵌缝、塞口材料品种 |  | m2 | 21.06 |  |  |  |  |
| 37 | 011210005001 | 成品隔断 厕位隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：抗陪特板 2.配件品种、规格。 3.高度2.0m |  | m2 | 16.22 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 五层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色：强化复合地 板 4.防护材料种类 |  | m2 | 436.77 |  |  |  |  |
| 39 | 011102003008 | 块料楼地面 1、400*800防滑抛光地砖铺实拍平，稀水泥 浆擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3、素水泥浆一道 4、20厚1：.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 32.95 |  |  |  |  |
| 40 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 1.踢脚线高度 2.粘结层厚度、材料种类 3.面层材料种类、规格、颜色：成品树脂踢 脚 |  | m | 353.6 |  |  |  |  |
| 41 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砌块墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆 内压网格布 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 226.91 |  |  |  |  |
| 42 | 011204003002 | 块料墙面 用于卫生间 1、砂浆粘结400*800墙面砖 |  | m2 | 113.99 |  |  |  |  |
| 43 | 011207001006 | 石膏板隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨及 其连接件、吊件等均为镀锌件竖龙骨中距 ≤450mm 2.隔离层材料种类、规格：中间填充50(40) 厚岩棉隔音材料 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：石膏板 5.压条材料种类、规格 采用12mm+75mm+12mm≈100mm厚轻质隔墙 |  | m2 | 51.46 |  |  |  |  |
| 44 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1、喷刷墙固一遍, 2、满刮成品防水腻子两遍, 3、打磨刷封闭底漆一遍,喷刷有机涂料两遍; |  | m2 | 1073.35 |  |  |  |  |
| 45 | 011302001007 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格：300*600铝扣板吊顶 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 32.62 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 46 | 011302001003 | 吊顶天棚 石膏板吊顶（平顶） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Ф8 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢 龙骨 3.基层材料种类、规格： 4.面层材料品种、规格：双层0.9厚防水石膏 板 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类： |  | m2 | 436.77 |  |  |  |  |
| 47 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1、刮成品腻子两遍 2、喷刷有机涂料两遍 |  | m2 | 436.77 |  |  |  |  |
| 48 | 011210005001 | 成品隔断 厕位隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：抗陪特板 2.配件品种、规格。 3.高度2.0m |  | m2 | 26.08 |  |  |  |  |
|  | 卫生间洗漱台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011505001001 | 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色：大理石台面 2.支架、配件品种、规格 |  | m2 | 5.59 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 52.7 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 23.8 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 52.7 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 23.8 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 52.7 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 23.8 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 52.7 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 23.8 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031004007001 | 小便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：电动感应节水型小便器 3.组装形式 4.附件名称、数量：小便感应器延时阀、下 水、角阀、软接 |  | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：脚踏式冲洗阀蹲式大便器 3.组装形式 4.附件名称、数量：脚踏式延时阀、下水、 角阀、软接 |  | 组 | 16 |  |  |  |  |
| 3 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：洗脸盆 3.组装形式 4.附件名称、数量：下水、角阀、软接、水 龙头 |  | 组 | 7 |  |  |  |  |
| 4 | 031004008001 | 拖布池 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：拖布池 3.组装形式 4.附件名称、数量：下水、角阀、软接、水 嘴 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：Ф32PPR 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 189 |  |  |  |  |
| 6 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：Ф65PPR 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 116 |  |  |  |  |
| 7 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：Ф50PVC 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 52 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：Ф75PVC 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 58 |  |  |  |  |
| 9 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：Ф110PVC 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 186 |  |  |  |  |
| 10 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型：截止阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 031004014001 | 给、排水附件 1.材质：不锈钢地漏 2.型号、规格：Ф110 3.安装方式 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--给排水 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、 移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装 、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆 除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施 工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供 水、供气、供电、照明 及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--给排水 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--强电 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：动力照明配电箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 2 | 030412001003 | 普通灯具 1.名称：卫生间集成灯 2.型号： 3.规格： 4.类型： |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 030412001003 | 普通灯具 1.名称：平板灯 2.型号： 3.规格：300*300 4.类型：LED嵌入式平板灯 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 030412001003 | 普通灯具 1.名称：平板灯 2.型号： 3.规格：600*600 4.类型：LED嵌入式平板灯 |  | 套 | 95 |  |  |  |  |
| 5 | 030412005004 | 荧光灯 1.名称:单管荧光灯 2.型号 3.规格：36W 4.安装形式 |  | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 030412004012 | 装饰灯 1.名称：筒灯 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 251 |  |  |  |  |
| 7 | 030404034005 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 8 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:双联开关 2.材质 3.规格:10A 4.安装方式 |  | 个 | 35 |  |  |  |  |
| 9 | 030404034003 | 照明开关 1.名称：三联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 10 | 030404034004 | 照明开关 1.名称：四联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--强电 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质：塑料 3.规格：5孔 10A 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 184 |  |  |  |  |
| 12 | 030404035002 | 插座 1.名称：空调插座 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 49 |  |  |  |  |
| 13 | 030411004008 | 配线 1.名称:电线 2.配线形式： 3.型号：NH-BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜 6.配线部位：管内 7.配线线制：多线 8.钢索材质、规格 |  | m | 4800 |  |  |  |  |
| 14 | 030411004009 | 配线 1.名称:电线 2.配线形式： 3.型号：NH-BV 4.规格：4mm2 5.材质：铜 6.配线部位：管内 7.配线线制：多线 8.钢索材质、规格 |  | m | 3620 |  |  |  |  |
| 15 | 030411003001 | 桥架 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.类型 6.接地方式 |  | m | 365.9 |  |  |  |  |
| 16 | 030411001020 | 配管 1.名称：穿线管 2.材质 3.规格：SC15 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 2730 |  |  |  |  |
| 17 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 |  | m | 1260 |  |  |  |  |
| 18 | 031006012001 | 电热水器、开水炉 1.能源种类: 2.型号、容积：含净水装置，60L 3.安装方式 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--强电 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--强电 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--强电 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、 移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装 、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆 除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施 工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供 水、供气、供电、照明 及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--强电 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--消防改造 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 1.名称：感烟探测器 2.规格 3.线制 4.类型 |  | 个 | 83 |  |  |  |  |
| 2 | 030411001001 | 配管 1.名称:镀锌线管 2.材质：SC 3.规格:Ф15 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 986 |  |  |  |  |
| 3 | 030411004001 | 配线 1.名称：信号线 2.配线形式 3.型号：NH-RVS-2X2.5mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 1430.7 |  |  |  |  |
| 4 | 030905001001 | 自动报警系统装置调试 1.点数 2.线制 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--消防改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--消防改造 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、 移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装 、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆 除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施 工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供 水、供气、供电、照明 及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市钢山街道社会治安综合治理中心规范化建设工程--消防改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |